대한민국 지구자기장 모델 구축을 위한
측정 입지 선정 코드 분석 보고서

대상 파일: geomag_site_selection.py

목적: 코드에서 사용한 데이터, 방법론, 산정기준을 실무 보고서 형식으로 정리

작성 기준: 업로드된 Python 스크립트의 구조·주석·상수·함수 로직 분석

# 1. 개요

본 보고서는 업로드된 Python 코드 「geomag_site_selection.py」를 분석하여, 해당 시스템이 어떤 입력 데이터를 사용하고, 어떠한 공간분석 절차와 다기준 평가 방법으로 대한민국 지구자기장 관측 후보지를 도출하는지 정리한 문서이다.

코드의 전체 목적은 “대한민국 지구자기장 모델 구축을 위한 측정 입지 선정”이며, 핵심 산출물은 대화형 HTML 지도와 후보지 CSV 목록이다. 시스템은 법적 기준을 반영한 제외 구역을 먼저 구축하고, 그 이후 생존한 후보지에 대해 입지 점수를 계산하여 우선순위를 분류한다.

# 2. 시스템 목적과 산출물

목적: 인공 전자기 간섭이 적고, 공간적으로 균형 잡힌 지구자기장 측정 후보지를 전국 단위로 선별

적용 근거: 국립기상과학원 지자기관측 업무 규정 제13조·제14조를 코드 상수와 주석에 직접 반영

주요 산출물 1: output/geomag_site_selection.html - Folium 기반 대화형 지도

주요 산출물 2: output/candidate_sites.csv - 위도·경도·우선순위·점수·세부 지표 목록

보조 산출물: data/ 폴더 내 Overpass API 및 DEM 캐시 파일

# 3. 사용 데이터

코드에서 사용하거나 선택적으로 참조하는 데이터는 다음과 같다.

| 구분 | 데이터명 | 역할 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 국가 경계 | 대한민국 경계(Overpass relation, Natural Earth 보완) | 후보 격자 생성의 공간 범위 정의 | Overpass 실패 시 Natural Earth 또는 근사 폴리곤 폴백 |
| OSM 전력 | power=tower/pole, line/cable/minor_line | 전력 인프라 제외 구역 생성 | Overpass API, 캐시 저장 |
| OSM 철도 | rail, subway, light_rail, narrow_gauge, tram | 철도 제외 구역 생성 | 철도 종류 세분화가 어려워 직류 기준 보수 적용 |
| OSM 도시/주거 | commercial, industrial, retail, construction, residential, village 등 | 도심·주거 제외 및 이격거리 평가 | 핵심 도심 500m, 주거 300m 버퍼 |
| OSM 기타 간섭원 | pipeline, communication tower, wind turbine, quarry/mine, water bodies | 추가 제외 구역 생성 | 파이프라인·통신탑·풍력·광산·수면 반영 |
| 자기이상도 | KIGAM 1.5분 자력이상도 또는 EMAG2 | 자기이상 변화폭 기반 제외 및 점수 산정 | KIGAM 우선, EMAG2 폴백 |
| 도엽자료 | 국토지리정보원 1:50,000 도엽 인덱스 SHP/CSV | 도엽 격자 생성용 준비 데이터 | 현 코드 일부에서 보조 활용 구조 마련 |
| DEM | 로컬 SRTM 또는 Open-Elevation API | 지형적 대표성 점수 계산 | 후보점별 표고 표준편차 산정 |
| 출력/캐시 | JSON, CSV, HTML | 재현성·속도 개선 | Overpass·DEM 캐시 사용 |

# 4. 전체 방법론

코드의 처리 흐름은 “자료 수집 → 후보 격자 생성 → 제외 구역 필터링 → 다기준 점수화 → 우선순위 분류 → 지도/CSV 출력”의 순서로 구성된다.

1단계. 대한민국 육지 경계를 확보하고, 해양 영역을 제거한다.

2단계. OSM Overpass API를 통해 전력, 철도, 도시·주거, 파이프라인, 통신탑, 풍력발전기, 채석장·광산, 수면 데이터를 수집한다.

3단계. KIGAM 자력이상도 파일이 있으면 우선 사용하고, 없으면 EMAG2를 폴백으로 로드한다.

4단계. EPSG:5179 기준 10 km 간격의 전국 후보 격자를 생성한다.

5단계. 각 간섭 요소에 대해 버퍼를 적용하거나 폴리곤 자체를 제외 구역으로 사용하여 후보점을 제거한다.

6단계. 남은 후보지에 대해 희소성, 지형성, 전력·철도 이격, 도시 이격, 자기 균일도를 점수화한다.

7단계. 가용한 항목만 합산한 뒤 100점으로 정규화하고, 33백분위·66백분위를 기준으로 3등급으로 구분한다.

8단계. 최종 결과를 HTML 지도와 CSV 파일로 저장한다.

# 5. 제외 기준(하드 컷) 산정 체계

후보지 선별의 1차 필터는 “제외 구역”이다. 즉, 특정 조건에 해당하는 지역은 점수화를 하기 전에 후보 자체가 삭제된다.

| 항목 | 적용 기준 | 거리/방식 | 해석 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전력 인프라 | 고압철탑·송전탑 통합 | 1.0 km 버퍼 | OSM에서 세부 구분이 어려워 보수적 적용 |
| 철도 | 직류·교류·일반 통합 | 5.0 km 버퍼 | 직류철도 기준 최대값을 적용 |
| 핵심 도심·산업 | commercial/industrial 등 | 500 m 버퍼 | 전자기 잡음이 강한 지역 회피 |
| 주거·취락 | residential, village 등 | 300 m 버퍼 | 농촌 친화적 완화 기준 |
| 파이프라인 | man_made=pipeline | 500 m 버퍼 | 금속 구조물 자화 영향 고려 |
| 통신탑·기지국 | mast/tower/communication | 500 m 버퍼 | 전자기파 간섭 고려 |
| 풍력발전기 | generator:source=wind | 500 m 버퍼 | 대형 금속 회전체 영향 고려 |
| 채석장·광산 | quarry, mineshaft, adit | 1.0 km 버퍼 | 지하 자기발생원 가능성 반영 |
| 수계·수면 | lake, reservoir, riverbank 등 | 폴리곤 직접 제외 | 관측소 설치 부적합 |
| 자기이상도 | P90-P10 > 200 nT | 격자 셀 직접 제외 | 광역 자력이상도 기반 예비 배제 |

특히 자기이상도는 반경 0.05°(약 5.5 km) 내 P90-P10 변동폭을 사용하며, 100 nT 이하는 우수, 100~200 nT는 현장 검토, 200 nT 초과는 제외로 처리한다.

# 6. 점수 산정 방법

필터링 이후의 후보지는 다기준 평가 함수 compute_priority()에서 점수화된다. 코드에 정의된 기본 배점 구조는 다음과 같다.

| 대분류 | 세부지표 | 배점 | 산정 방식 | 실제 반영 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공간 대표성 | ① 희소성 | 25 | 주변 후보점 평균 최근접거리(KDTree) 기반 | 반영 |
| 공간 대표성 | ② 지형적 대표성 | 15 | 표고 표준편차(std) 정규화 | DEM 가용 시 반영 |
| 환경 정온도 | ③ 전력·철도 이격도 | 15 | 제외 구역 경계까지 거리의 log1p 점수화 | 반영 |
| 환경 정온도 | ④ 인구 밀집 이격도 | 15 | 도시·주거 구역 경계와의 거리 점수화 | 반영 |
| 지질 안정성 | ⑤ 자기 이상 균일도 | 10 | P90-P10 고정 임계값 점수화 | 자기이상도 가용 시 반영 |
| 지질 안정성 | ⑥ 암상 적합성 | 5 | 지질도 미확보로 미산정 | 미반영 |
| 운영 인프라 | ⑦ 부지 지속성 | 10 | 국공유지 여부 등 육안 확인 예정 | 현 코드 미반영 |
| 운영 인프라 | ⑧ 관리 접근성 | 5 | 일반도로 접근성 육안 확인 예정 | 현 코드 미반영 |

# 7. 세부 산정 로직 해설

① 희소성(25점): 후보점 좌표로 KDTree를 구성하고, 자기 자신을 제외한 주변 최근접 이웃 거리의 평균을 계산한다. 이 값이 클수록 주변 후보가 드문 지점으로 간주하여 높은 점수를 부여한다.

② 지형적 대표성(15점): 후보점 중심과 북·남·동·서 약 5 km 지점의 표고를 조회한 뒤 표준편차를 계산한다. 표준편차가 높을수록 지형 기복이 크다고 판단하여 점수를 높게 부여한다.

③ 전력·철도 이격도(15점): 전력 제외 구역과 철도 제외 구역의 경계까지의 거리를 각각 계산하고, 두 값의 로그 정규화 평균으로 점수화한다.

④ 인구이격(15점): 도시·주거 제외 구역 경계까지의 거리를 계산하여 로그 정규화 점수를 부여한다.

⑤ 자기균일도(10점): 반경 0.05° 내 P90-P10 변동폭을 기준으로 50 nT 이하 10점, 100 nT 이하 8점, 150 nT 이하 5점, 200 nT 이하 2점, 초과 0점으로 부여한다.

종합점수: 가용한 항목만 합산한 후 available_max로 나누어 100점으로 정규화한다. 따라서 데이터 유무에 따라 실제 만점은 55점, 70점, 80점으로 달라질 수 있다.

# 8. 우선순위 분류 방식

정규화된 score를 기준으로 33백분위(p33)와 66백분위(p66)를 계산하고, 이를 활용해 3등급으로 나눈다.

우선순위 1등급: score >= p66

우선순위 2등급: p33 <= score < p66

우선순위 3등급: score < p33

즉, 본 시스템의 우선순위는 절대 점수 기준이 아니라 상대적 분포 기준이다. 따라서 실행 시점과 후보 집합이 달라지면 동일한 점수라도 등급이 바뀔 수 있다.

# 9. 코드상 준비되어 있으나 현재 본 실행흐름에 미반영된 요소

군사시설 데이터 취득 함수(get_military_areas)가 정의되어 있으나 main()과 build_exclusion_zones() 호출 흐름에는 연결되어 있지 않다.

국공유지 데이터(get_public_land)와 일반도로 데이터(get_access_roads) 취득 함수가 정의되어 있으나, 현재 main()에서는 “최종 선정 후 현장·지도 육안 확인”으로 처리되어 점수 계산에 직접 반영되지 않는다.

도엽 격자(create_topo_sheet_grid)는 준비되어 있으나 현재 main()의 핵심 선별 흐름에서는 직접 사용되지 않는다.

암상 적합성(⑥)은 지질도 미확보 상태로 NaN 처리된다.

# 10. 해석상 장점과 한계

장점

법적 기준을 코드 상수로 직접 반영하여 실무 추적성이 높다.

OSM, KIGAM/EMAG2, DEM 등 공개·가용 데이터를 활용한 전국 단위 자동화가 가능하다.

후보 격자 생성, 제외 구역 구축, 점수화, 시각화가 하나의 파이프라인으로 연결되어 있다.

캐시 구조를 사용해 반복 실행 시 효율과 재현성을 높였다.

한계

OSM 분류체계의 한계 때문에 철도·철탑 세분화가 어려워 보수적 버퍼를 적용하고 있다.

자기이상도는 KIGAM 1.5분 격자 또는 EMAG2의 광역 자료에 기반하므로, 최종 확정 단계에서는 현장 정밀 자력측량이 필요하다.

운영성 측면의 부지 지속성·접근성은 아직 정량화가 아니라 사후 육안 확인 단계에 머문다.

등급 분류가 상대평가 방식이므로 절대적인 입지 적합성 판정 체계라고 보기는 어렵다.

# 11. 종합 판단

해당 코드는 “전국 단위 예비선정 시스템”으로 해석하는 것이 적절하다. 즉, 법·환경·공간분포·자기이상 조건을 기반으로 후보지를 1차적으로 좁히고, 이후 정밀 현장조사와 추가 검토를 통해 최종 관측소를 확정하는 구조이다.

실무적으로는 본 코드를 통해 후보군을 대폭 축소한 뒤, ① 현장 정밀 자력측량, ② 국공유지/점용 가능성 검토, ③ 도로 접근성 및 유지관리 동선 검토, ④ 군사·통신·지하매설물 현황 재확인을 결합하는 단계형 의사결정 체계로 활용하는 것이 바람직하다.

# 부록. 주요 상수 및 기준값 요약

| 상수 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| GRID_SPACING_M | 10,000 m | 전국 후보 격자 간격 |
| POWER_BUFFER_M | 1,000 m | 전력 인프라 제외 버퍼 |
| RAILWAY_BUFFER_M | 5,000 m | 철도 제외 버퍼 |
| URBAN_DENSE_BUFFER_M | 500 m | 핵심 도심·산업 버퍼 |
| URBAN_RESIDENT_BUFFER_M | 300 m | 주거·취락 버퍼 |
| PIPELINE_BUFFER_M | 500 m | 파이프라인 버퍼 |
| COMM_TOWER_BUFFER_M | 500 m | 통신탑·기지국 버퍼 |
| WIND_BUFFER_M | 500 m | 풍력발전기 버퍼 |
| QUARRY_BUFFER_M | 1,000 m | 채석장·광산 버퍼 |
| ANOMALY_CAUTION_THRESHOLD_NT | 100 nT | 현장 검토 권고 기준 |
| ANOMALY_EXCLUDE_THRESHOLD_NT | 200 nT | 자기이상 제외 기준 |
| ANOMALY_SITE_RADIUS_DEG | 0.05° | 자기이상 평가 반경(약 5.5 km) |
| UTM_CRS | EPSG:5179 | 전국 거리·면적 분석용 좌표계 |