대한민국 지구자기장 모델 구축을 위한

측정 입지 선정 시스템

기술 문서 - 방법론·데이터·점수 산정 기준

| 기준 코드 | geomag_site_selection.py 반영 |
| --- | --- |
| 기준 문서 | site_selection_methodology.docx 업데이트 |
| 작성 기준일 | 2026년 4월 |
| 핵심 반영사항 | EPSG:5179, KIGAM 우선·EMAG2 폴백, DEM 기반 지형 평가, 수계 제외, 기존 측정점·도엽·output/data 산출물 반영 |

1. 문서 개요

본 문서는 기존 방법론 문서를 업로드된 Python 코드 기준으로 재정렬한 업데이트본이다. 목적은 대한민국 지구자기장 모델 구축을 위한 총자력 측정 후보지 선정 로직을 데이터 소스, 공간 분석 절차, 제외 기준, 점수 산정 체계, 산출물 구조까지 일관되게 설명하는 데 있다.

법적 배경은 국립기상과학원 지자기관측 업무 규정의 도상선점 및 선점실시 취지를 반영하되, 본 문서의 기술 기준은 실제 코드에 구현된 값과 처리 흐름을 우선 기준으로 삼는다.

2. 이번 업데이트에서 반영된 주요 수정

공간분석 기준 좌표계를 기존 EPSG:32652 설명에서 EPSG:5179 기준으로 수정하였다.

도시 제외 기준을 단일 도시·주거 항목에서 핵심도심·산업과 주거·취락으로 분리하였다.

자기이상도 기준을 EMAG2 중심 서술에서 KIGAM 우선, EMAG2 폴백 구조로 수정하였다.

자기이상 평가지표를 gradient 중심 설명에서 반경 0.05° 내 P90-P10 기반 기준으로 수정하였다.

지형 항목을 미산정에서 DEM 기반 실제 산정 항목으로 반영하였다.

수계 제외, 기존 측정점 표시, 1:50,000 도엽 레이어, output/data 산출물 구조를 반영하였다.

코드상 아직 정식 점수 반영이 완료되지 않은 후속 항목은 별도 구분하여 정리하였다.

수치지질도(1:250,000, KIGAM) 기반 자성 암종 직접 제외 및 단층 500 m 버퍼 사전 제외 필터를 추가하였다.

3. 분석 범위 및 좌표계

| 구분 | 업데이트 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 공간 범위 | 대한민국(남한) 육지부 | Bounding box 124.5~129.6E, 33.0~38.9N |
| 경계 데이터 | Overpass admin_level=2 경계 + Natural Earth 50m 육지 마스크 | 해양 영역 제거 및 도서 보정 |
| 분석 좌표계 | EPSG:5179 | 거리, 버퍼, 후보점 생성, 공간 점수 계산 |
| 출력 좌표계 | EPSG:4326 | 지도 표시 및 CSV 저장 |
| 격자 간격 | 10 km | GRID_SPACING_M = 10000 |

4. 후보 격자 생성 절차

대한민국 경계를 EPSG:5179로 변환한 뒤 10 km 간격의 정규 포인트 격자를 생성한다.

1차로 경계 내부 within 필터를 적용한다.

2차로 Natural Earth 50m 육지 폴리곤을 EPSG:5179로 변환한 후 2 km 외측 버퍼를 적용해 해양 격자를 제거한다.

결과적으로 경계 내 격자 중 실제 육지부 후보점만 남긴다.

5. 제외 구역 기준

| 번호 | 제외 항목 | 코드 기준 | 데이터 소스 | 적용 방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | 송전 인프라 | 1.0 km | OSM power=tower/pole/line/cable/minor_line | 버퍼 후 union |
| [2] | 철도 | 5.0 km | OSM railway=rail/subway/light_rail/narrow_gauge/tram | LineString 버퍼 |
| [3a] | 핵심도심·산업 | 500 m | OSM landuse=commercial/industrial/retail/construction/garages | 폴리곤 + 버퍼 |
| [3b] | 주거·취락 | 300 m | OSM landuse=residential, place=city/town/village/suburb/quarter | 폴리곤 + 버퍼 |
| [4] | 파이프라인 | 0.5 km | OSM man_made=pipeline | 버퍼 후 union |
| [5] | 통신탑·기지국 | 0.5 km | OSM man_made=mast/tower, communication=* | 버퍼 후 union |
| [6] | 풍력발전기 | 0.5 km | OSM generator:source=wind | 버퍼 후 union |
| [7] | 채석장·광산 | 1.0 km | OSM landuse=quarry, man_made=mineshaft/adit | 버퍼 후 union |
| [수계] | 호수·저수지·강수면 | 폴리곤 직접 제외 | OSM natural=water, water=lake/reservoir 등 | 면 직접 제외 |
| [8] | 자기이상도 고변화 | 반경 0.05° 내 P90-P10 > 200 nT | KIGAM 1.5분 격자 우선, EMAG2 폴백 | 격자 셀 직접 제외 |
| [지질-①] | 자성 암종 직접 제외 | 직접 제외 (버퍼 없음) | 수치지질도 1:250,000 Geology_250K_Litho.shp (KIGAM) | 현무암·반려암·화산암류·각섬암 등 lithoidx 코드 기준 폴리곤 직접 제외 |
| [지질-②] | 단층 버퍼 | 500 m | 수치지질도 1:250,000 Geology_250K_Fault.shp (KIGAM) | 단층선 500 m 버퍼 — 파쇄대·자화 불균질·유도전류 왜곡 위험 사전 제거 |

참고로 OSM에서 직류·교류 철도와 고압·일반 철탑을 완전하게 구분하기 어렵기 때문에, 코드에서는 보수적으로 최대 이격 기준을 적용한다. 대용량 geometry는 유효성 복구 후 청크 단위 union으로 처리한다.

지질 기반 사전 제외는 수치지질도(1:250,000, KIGAM)를 활용한다. 지질도는 지자기 반복 관측소 입지 선정에서 국지 자기이상 및 유도전류 왜곡 가능성을 사전에 판별하기 위한 핵심 기초자료로 활용한다. 특히 화산암류, 자성 광물 분포 가능지역, 광화대, 단층·관입암 경계부, 해안 및 전도성 퇴적층 분포지역은 지자기 관측값의 대표성을 저하시킬 수 있으므로 후보지 선정 시 위험요소로 반영한다. 다만 지질도는 도상 기반의 1차 판별자료이므로, 최종 후보지는 현장 자력탐사와 주변 총자력 변화량 검증을 거쳐 확정한다.

자성 암종 직접 제외: Geology_250K_Litho.shp의 lithoidx 코드가 자성 암종 집합(현무암 Qb*, 반려암 Jgb/Kgb, 휘록암 Jda/Kdi, 화산암류 Kv*, 각섬암 am 등)에 해당하는 폴리곤을 후보 격자에서 직접 제외한다.

단층 버퍼 제외: Geology_250K_Fault.shp의 단층선에 500 m 버퍼를 적용하여 파쇄대·자화 불균질·유도전류 왜곡 위험 구역을 제거한다.

6. 자기이상도 평가 기준

우선 데이터는 KIGAM 자력이상도 파일 mag_1982-2018_1.5min_ed.dat 이다.

KIGAM 파일이 없을 경우 EMAG2 데이터를 폴백으로 사용한다.

평가 반경은 0.05°이며, 후보지 주변 anomaly 값의 P90-P10을 변화폭 지표로 사용한다.

P90-P10 ≤ 100 nT는 우수, 100~200 nT는 현장 검토, 200 nT 초과는 제외로 처리한다.

이 평가는 광역 자력이상도 기반 예비선정이며 최종 확정은 현장 정밀 자력측량이 필요하다.

7. 입지 점수 산정 체계

| 평가 항목 | 세부 지표 | 배점 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공간 대표성 | ① 격자 데이터 희소성 | 25 | 반영 |
| 공간 대표성 | ② 지형 경사도(DEM) | 15 | 반영 |
| 환경 정온도 | ③ 전력·철도 이격도 | 15 | 반영 |
| 환경 정온도 | ④ 인구 밀집 이격도 | 15 | 반영 |
| 지질 안정성 | ⑤ 자기 이상 균일도 | 10 | 반영 |
| 지질 사전제외 | ⑥ 암상 적합성 (사전 제외 필터) | 5 | 반영 (수치지질도) |
| 운영 인프라 | ⑦ 부지 지속성 | 10 | 후속 반영 필요 |
| 운영 인프라 | ⑧ 관리 접근성 | 5 | 후속 반영 필요 |

8. 세부 점수 산정 로직

① 희소성: scipy KDTree로 후보점 간 평균 최근접 거리를 구하고, 평균 거리가 클수록 높은 점수를 부여한다.

② 지형: DEM 표고를 이용해 중심점과 4방향 표고를 조회한 뒤 중앙차분으로 경사도(°)를 계산하고, 평탄할수록 높은 점수를 부여한다.

③ 전력·철도 이격: 제외 구역 경계까지의 거리를 구해 log1p 변환 후 정규화한다.

④ 인구 이격: 도시·주거 제외 구역 경계까지의 거리를 구해 log1p 변환 후 정규화한다.

⑤ 자기 균일: 반경 0.05° 내 P90-P10 기준으로 10점, 8점, 5점, 2점, 0점의 고정 임계값 점수를 부여한다.

⑥ 암상 적합성 (5점): 수치지질도(1:250,000, KIGAM) 기반으로 두 단계로 처리한다. ①사전 제외 필터: 자성 암종 폴리곤 내부 및 단층 500 m 버퍼 이내 후보점은 후보 격자 선정 단계에서 제거한다. ② 이격 거리 점수화: 제외된 후 잔여 후보점에 대해 자성 암종 경계까지의 거리(d_rock)와 단층 버퍼 경계까지의 거리(d_fault)를 각각 log1p 변환 후 정규화하여 각 0.5 가중치로 합산, 5점 만점으로 산정한다.

최종 점수는 가용 항목 합계를 score_max로 두고 100점 기준으로 정규화한다. 이후 점수 분포의 33, 66 백분위수를 기준으로 1등급(최우선), 2등급(우선), 3등급(일반)으로 분류한다. 기본 가용 55점에 DEM 가용 시 +15점, KIGAM 자기이상 가용 시 +10점, 수치지질도 가용 시 +5점이 추가되어 최대 85점 만점으로 산정된다.

9. 데이터 소스 및 캐싱 구조

| 데이터 | 캐시 파일 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 대한민국 경계 | data/korea_boundary.geojson | Overpass raw + 재구성 |
| 육지 마스크 | data/naturalearth_kor_50m.geojson | Natural Earth 50m |
| 전력 인프라 | data/power_infra.json | OSM Overpass |
| 철도 | data/railways.json | OSM Overpass |
| 핵심도심·산업 | data/urban_dense.json | OSM Overpass |
| 주거·취락 | data/urban_residential_v2.json | OSM Overpass |
| 파이프라인 | data/pipelines.json | OSM Overpass |
| 통신탑·기지국 | data/comm_towers.json | OSM Overpass |
| 풍력발전기 | data/wind_turbines.json | OSM Overpass |
| 채석장·광산 | data/quarries_mines.json | OSM Overpass |
| 수계 | data/water_bodies.json | OSM Overpass |
| DEM 경사도 | data/dem_slopes.json | SRTM 또는 Open-Elevation 캐시 |
| 자기이상도 | data/mag_1982-2018_1.5min_ed.dat 또는 EMAG2 파일 | KIGAM 우선 |

10. 산출물 구조

output/geomag_site_selection.html: 대화형 지도

output/candidate_sites.csv: 후보지 목록

output/data/zone_*.geojson: 제외 구역 레이어

output/data/zone_geology.geojson: 자성 암종 직접 제외 구역 (수치지질도 1:250,000)

output/data/zone_fault.geojson: 단층 500 m 버퍼 제외 구역 (수치지질도 1:250,000)

output/data/candidates_p1.geojson, candidates_p2.geojson, candidates_p3.geojson: 우선순위별 후보지

output/data/existing_sites.geojson: 기존 측정점

output/data/topo_sheets.geojson: 1:50,000 도엽 레이어

output/data/grid_sample.geojson: 참고용 격자 샘플

11. 지도 표시 및 시각화 요소

기본 타일은 OpenStreetMap과 Esri World Imagery를 전환해 사용할 수 있다.

제외 구역은 항목별 반투명 폴리곤으로 표시된다.

후보지는 우선순위별 원형 마커로 표시되며 팝업에서 점수 상세 내역을 제공한다.

기존 측정점은 별도 마커로 표시된다.

1:50,000 도엽 레이어는 확대 수준에 따라 라벨 크기가 동적으로 조절된다.

주소·지명·좌표 검색창이 포함되어 현장 검토에 활용할 수 있다.

12. 현재 코드상 미적용 또는 후속 보완 항목

⑥ 암상 적합성은 수치지질도(1:250,000, KIGAM) 기반 사전 제외 필터와 이격 거리 점수화를 통해 반영 완료되었다. 자성 암종 직접 제외 및 단층 500 m 버퍼 필터가 후보 격자 선정 단계에서 작동하며, 잔여 후보점에 대해서는 지질 위험 구역 경계까지의 이격 거리를 log1p 정규화하여 5점 만점으로 점수화한다. 현장 자력탐사와 주변 총자력 변화량 검증을 통한 최종 확정은 별도로 수행한다.

⑦ 부지 지속성과 ⑧ 관리 접근성은 설명·조회 함수는 존재하나 최종 점수에 정식 반영되는 구조로는 완료되지 않았다.

기존 관측소 최소 이격(예: 100 km) 정책을 별도 hard filter 또는 감점 항목으로 완전히 반영하려면 추가 수정이 필요하다.

국공유지, 접근 도로, DEM 외부 자료 등은 후속 확장 시 점수 체계를 더욱 실무형으로 고도화할 수 있다. 수치지질도는 이번 업데이트에서 사전 제외 필터로 반영 완료되었다.

13. 결론

업데이트된 방법론 문서는 현재 코드 구현과 설명 문서 간 불일치를 줄이고, 실제 실행 기준에 맞춘 좌표계, 제외 기준, 자기이상 평가, DEM 기반 지형 평가, 산출물 구조를 반영하였다. 따라서 본 문서는 향후 제안서 부록, 내부 기술 설명서, 업무보고용 요약본의 기반 문서로 활용할 수 있다. 또한 수치지질도(1:250,000, KIGAM)를 추가하여 자성 암종 직접 제외 및 단층 500 m 버퍼 사전 제외 필터를 구현하였다. 이는 전문가 의견에 따라 국지 자기이상 및 유도전류 왜곡 가능성을 1차 도상 판별 단계에서 반영한 것으로, 최종 후보지 확정은 현장 자력탐사를 통해 이루어진다.