지구자기장 측정 최적 입지 선정

P1 후보지 서브격자 분석 · 기준점 매칭 · 필터링 보고서

작성일: 2026년 5월 20일
국토지리정보원  지구자기장 측정 입지 선정 연구팀

# 1장. 분석 개요

본 보고서는 전국 지구자기장 총자력 측정을 위한 최적 입지 선정 과정의 일환으로, 다기준 점수 분석을 통해 도출된 1등급(P1) 후보지 63개를 대상으로 수행한 세부 현장 답사 격자 분석(서브격자 분석)의 방법론과 결과를 정리한 것이다.

## 1.1 분석 목적

P1 후보지 63개 각각의 5km 반경 내 1km 서브격자를 생성하여 최적 측정 위치 도출

제외구역(11종) 필터링을 통해 지자기 간섭 가능성이 있는 격자점 사전 제거

인근 국가 기준점(삼각점·통합기준점)을 매칭하여 현장 측량 기준점 목록 제공

기존 지자기 측정점(33개) 위치와의 중복 검토를 통해 신규 측정 우선순위 지원

## 1.2 분석 흐름

① P1 후보지 63개 로드 (candidate_sites.csv) ↓ ② 사이트별 서브격자 생성 — 1km 간격, ±5km 반경 (약 81개/사이트) ↓ ③ 제외구역 필터 적용 (11종: 송전탑·철도·도심·주거·파이프라인· 통신탑·풍력·채석장·자기이상·자성암종·단층선) ↓ ④ 도로 접근성 필터 — 2km 이내 도로 접근 가능 격자만 선택 ↓ ⑤ 점수 산정 — ②지형·③전력철도·④인구·⑤모델기여·⑥암상 (60점 만점) ↓ ⑥ 사이트당 상위 5개 서브격자 선정 (전체 314개) ↓ ⑦ 인근 기준점 매칭 — 5km 반경 내 삼각점·통합기준점 추출 (733개) ↓ ⑧ 기준점 제외구역 필터 (11종) → 737→496개 잔존 ↓ ⑨ 기존 측정점 33개 레이어 추가 ↓ ⑩ 최종 KML (5km 반경 원 포함) + Excel 보고서 생성

## 1.3 주요 분석 파라미터

| 파라미터 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 서브격자 반경 | 5 km | 사이트 중심 기준 격자 생성 범위 |
| 격자 간격 | 1 km | 격자점 간 이격 거리 |
| 도로 접근성 | ≤ 2 km | 최인접 도로까지 허용 거리 |
| 상위 후보 수 | 5개/사이트 | 점수 상위 N개 선정 |
| 기준점 검색 반경 | 5 km | 사이트 중심 기준 기준점 탐색 반경 |
| 좌표계 | EPSG:5179 | 공간 분석용 UTM (WGS84 입출력) |

# 2장. P1 우선순위 후보지 현황

P1 후보지는 전국 격자 기반 다기준 점수 산정(최대 85점 → 100점 정규화) 결과 상위 1/3에 해당하는 사이트로, 총 63개가 선정되었다. 입지 점수는 격자 희소성(25점), 지형 대표성(15점), 전력·철도 이격(15점), 인구 이격(15점), 자기이상 모델 기여도(10점), 암상 적합성(5점)으로 구성된다.

## 2.1 P1 후보지 분포 개요

총 63개 사이트는 전국에 분포하며 국가점수 범위는 57.7~89.3점이다 (평균 61.5점).

## 2.2 P1 후보지 목록 (63개)

| No. | 사이트 번호 | 위도(°N) | 경도(°E) | 점수 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #1 | 34.77249 | 126.06856 | 71.3 | 남·서해안권 |
| 2 | #2 | 33.24199 | 126.30868 | 85.6 | 남·서해안권 |
| 3 | #3 | 36.66786 | 126.25804 | 70.8 | 중부권 |
| 4 | #4 | 34.32601 | 126.51097 | 68.9 | 남·서해안권 |
| 5 | #5 | 36.13004 | 126.59996 | 60.5 | 남·서해안권 |
| 6 | #6 | 36.22097 | 126.71018 | 58.6 | 남·서해안권 |
| 7 | #8 | 35.50097 | 126.93781 | 63.0 | 남·서해안권 |
| 8 | #9 | 36.58283 | 126.93007 | 61.1 | 중부권 |
| 9 | #12 | 34.59973 | 127.05301 | 69.9 | 남·서해안권 |
| 10 | #13 | 36.58331 | 127.04185 | 60.0 | 중부권 |
| 11 | #14 | 38.20574 | 127.03186 | 58.0 | 중부권 |
| 12 | #15 | 34.69026 | 127.16170 | 65.6 | 남·서해안권 |
| 13 | #16 | 35.59196 | 127.15795 | 60.1 | 경상권 |
| 14 | #17 | 34.87087 | 127.27038 | 59.4 | 남·서해안권 |
| 15 | #18 | 35.86272 | 127.26755 | 58.8 | 경상권 |
| 16 | #33 | 35.32191 | 127.59917 | 58.2 | 경상권 |
| 17 | #35 | 35.59241 | 127.59950 | 58.4 | 경상권 |
| 18 | #38 | 36.13338 | 127.60018 | 58.6 | 중부권 |
| 19 | #46 | 35.32177 | 127.70919 | 58.0 | 중부권 |
| 20 | #57 | 35.95267 | 127.82173 | 58.6 | 중부권 |
| 21 | #59 | 36.58375 | 127.82433 | 57.7 | 중부권 |
| 22 | #65 | 34.87033 | 127.92687 | 64.5 | 경상권 |
| 23 | #67 | 35.95232 | 127.93261 | 59.8 | 경상권 |
| 24 | #69 | 36.31294 | 127.93459 | 59.5 | 중부권 |
| 25 | #70 | 36.49324 | 127.93560 | 57.8 | 중부권 |
| 26 | #71 | 36.67354 | 127.93661 | 58.9 | 중부권 |
| 27 | #77 | 34.68955 | 128.03511 | 66.5 | 경상권 |
| 28 | #78 | 35.77156 | 128.04226 | 60.3 | 경상권 |
| 29 | #84 | 37.75472 | 128.05641 | 58.1 | 강원권 |
| 30 | #87 | 35.77101 | 128.15289 | 57.7 | 경상권 |
| 31 | #88 | 35.86116 | 128.15363 | 58.3 | 경상권 |
| 32 | #89 | 36.85279 | 128.16198 | 58.6 |  |
| 33 | #94 | 37.66400 | 128.16911 | 57.7 | 강원권 |
| 34 | #98 | 35.68020 | 128.26266 | 60.8 | 경상권 |
| 35 | #102 | 37.75343 | 128.28344 | 58.8 | 강원권 |
| 36 | #108 | 34.86801 | 128.36449 | 62.1 | 경상권 |
| 37 | #119 | 36.48990 | 128.49381 | 60.3 | 강원권 |
| 38 | #125 | 37.75170 | 128.51044 | 59.3 | 강원권 |
| 39 | #126 | 37.93193 | 128.51291 | 58.3 | 강원권 |
| 40 | #128 | 38.38250 | 128.51916 | 58.6 | 강원권 |
| 41 | #129 | 34.95642 | 128.58447 | 65.6 | 경상권 |
| 42 | #130 | 35.76779 | 128.59537 | 57.7 | 경상권 |
| 43 | #138 | 34.77508 | 128.69137 | 69.7 | 경상권 |
| 44 | #144 | 36.48664 | 128.82868 | 60.0 | 강원권 |
| 45 | #145 | 36.75702 | 128.83333 | 57.7 | 강원권 |
| 46 | #149 | 35.58404 | 128.92397 | 60.0 | 경상권 |
| 47 | #150 | 37.02606 | 128.95044 | 61.6 | 강원권 |
| 48 | #152 | 37.38651 | 128.95735 | 60.6 | 강원권 |
| 49 | #154 | 35.49255 | 129.03259 | 58.6 | 경상권 |
| 50 | #155 | 35.67282 | 129.03603 | 61.5 | 경상권 |
| 51 | #156 | 35.76295 | 129.03776 | 59.0 | 경상권 |
| 52 | #157 | 36.12346 | 129.04476 | 62.5 | 강원권 |
| 53 | #160 | 36.39233 | 129.16156 | 60.3 | 강원권 |
| 54 | #161 | 36.66267 | 129.16736 | 58.3 | 강원권 |
| 55 | #162 | 36.75278 | 129.16931 | 61.2 | 강원권 |
| 56 | #163 | 37.02310 | 129.17520 | 58.4 | 강원권 |
| 57 | #164 | 37.20331 | 129.17918 | 58.7 | 강원권 |
| 58 | #167 | 36.30061 | 129.27098 | 59.0 | 강원권 |
| 59 | #170 | 36.75115 | 129.28128 | 58.3 | 강원권 |
| 60 | #172 | 36.93136 | 129.28547 | 59.0 | 강원권 |
| 61 | #173 | 37.02146 | 129.28757 | 58.7 | 강원권 |
| 62 | #177 | 35.66637 | 129.47780 | 60.3 | 경상권 |
| 63 | #178 | 37.43727 | 130.87955 | 89.3 | 도서권 |

# 3장. 서브격자 분석 방법론

## 3.1 서브격자 생성

각 P1 사이트 중심 좌표를 UTM(EPSG:5179) 좌표계로 변환한 후, 중심에서 ±5km 범위에 1km 간격의 정방 격자를 생성한다. 원형 필터(중심에서 5km 이내)를 적용하면 사이트당 약 61~81개의 격자점이 생성된다.

## 3.2 제외구역 필터링

지자기 측정에 영향을 미치는 인공·자연 간섭원에 대한 제외구역을 설정하고, 각 격자점이 해당 구역에 포함될 경우 후보에서 제거한다.

| 구분 | 제외 조건 | 버퍼 | 간섭 메커니즘 | 데이터 출처 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | 고압철탑·송전탑 | 1.0 km | 교류 전류에 의한 강한 자기장 간섭 (수십~수백 nT) | OSM power=tower/line (WKB 캐시) |
| [2] | 철도 (지하철 포함) | 5.0 km | 직류 철도 미주 전류·레일 전류 (수 nT~수십 nT) | OSM railway=* (JSON) |
| [3a] | 핵심도심·산업 지역 | 500 m | 대형 건물 철근·산업기계 잔류 자화 | OSM landuse=commercial/ industrial/retail |
| [3b] | 주거·취락 지역 | 300 m | 가전·배관·철제 구조물 소규모 간섭 | OSM landuse=residential/ place=city 등 |
| [4] | 금속 파이프라인 | 500 m | 매설 금속관 잔류 자화 (수십 nT 이상) | OSM man_made=pipeline |
| [5] | 통신탑·기지국 | 500 m | 전자기파 방사 (수 nT ~ 수십 nT) | OSM man_made=mast/tower |
| [6] | 풍력발전기 | 500 m | 대형 금속 회전체·발전기 자기장 | OSM generator:source=wind |
| [7] | 채석장·광산 | 1.0 km | 철광석·자철광 등 광물성 자기이상 | OSM landuse=quarry/ man_made=mineshaft |
| [8] | 자기이상 >800 nT | (WKB) | KIGAM P90-P10>800 nT → 측정 부적합 | KIGAM 자력이상 (WKB 캐시) |
| [9] | 자성 암종 폴리곤 | 직접 제외 | 현무암·반려암·휘록암·각섬암 등 잔류자화 높음 | 수치지질도 1:250,000 (Geology_250K_Litho.shp) |
| [10] | 단층선 | 500 m | 파쇄대 인근 자화 불균질 및 국소 이상 위험 | 수치지질도 1:250,000 (Geology_250K_Fault.shp) |

※ 자성 암종 대상: 현무암(Qb/Qtb), 반려암(Jgb/Kgb), 휘록암(Jda/Kdi), 안산암(Kan/Kav), 백악기 화산암(Kv 계열), 각섬암(am) 등 총 50개 암종 코드.

## 3.3 점수 산정 체계

제외구역 필터를 통과한 격자점에 대해 5개 항목의 점수를 산정하여 합산한다. 각 항목은 UTM 좌표 기준 거리·경사도·이상값을 정규화하여 점수화한다.

| 항목 | 배점 | 산정 방식 | 데이터 |
| --- | --- | --- | --- |
| ② 지형 대표성 | 15점 | Open-Elevation API 경사도 → (1-slope/30°)×15 | Open-Elevation API |
| ③ 전력·철도 이격 | 15점 | log(송전탑 거리) × 0.5 + log(철도 거리) × 0.5 정규화 | WKB 캐시 |
| ④ 인구 이격 | 15점 | log(주거지역 거리) 정규화 | OSM landuse |
| ⑤ 모델 기여도 | 10점 | KIGAM P90-P10 구간별 점수 (<30nT:5, 30~150:8, 150~400:10, 400~800:7) | KIGAM 1.5분 격자 |
| ⑥ 암상 적합성 | 5점 | log(자성암종 경계 거리) 정규화 | 수치지질도 250K |
| 합계 | 60점 | → 60점 기준 정규화 (100점 척도) | — |

※ ①격자 희소성(25점)은 전국 격자 선정 단계에서 이미 적용되었으므로 서브격자 점수에서는 제외한다.

## 3.4 도로 접근성 필터

현장 답사 및 장비 운반 가능성을 고려하여, 국도·지방도·군도·농로 등 일반 차량 접근 가능 도로로부터 2km 이내의 격자점만 최종 후보로 선택한다. 고속도로(motorway·trunk)는 접근이 어려우므로 제외한다.

# 4장. 서브격자 분석 결과

P1 후보지 63개 전체에 대해 서브격자 분석을 수행한 결과, 도로 접근 가능한 서브격자 후보 총 314개가 선정되었다 (사이트당 최대 5개, 평균 5.0개). 전체 서브격자 후보의 점수 분포는 최저 75.4점~최고 99.9점이다.

## 4.1 사이트별 최우선 서브격자 요약

| 사이트 | 국가점수 | 서브#1위도 | 서브#1경도 | 서브점수 | ②지형 | ③전력철도 | ④인구 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | 71.3 | 34.79928 | 126.04623 | 99.1 | 15.0 | 14.5 | 15.0 |
| #2 | 85.6 | 33.21514 | 126.33050 | 97.6 | 15.0 | 13.5 | 15.0 |
| #3 | 70.8 | 36.63193 | 126.26980 | 98.9 | 15.0 | 14.3 | 15.0 |
| #4 | 68.9 | 34.32556 | 126.45663 | 99.6 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| #5 | 60.5 | 36.10291 | 126.58916 | 98.0 | 15.0 | 14.4 | 14.5 |
| #6 | 58.6 | 36.22991 | 126.69896 | 90.2 | 13.0 | 13.1 | 15.0 |
| #8 | 63.0 | 35.50097 | 126.93781 | 89.0 | 13.4 | 14.0 | 11.5 |
| #9 | 61.1 | 36.54661 | 126.89682 | 91.1 | 13.5 | 13.2 | 15.0 |
| #12 | 69.9 | 34.56354 | 127.02050 | 99.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| #13 | 60.0 | 36.58331 | 127.04185 | 86.1 | 12.1 | 14.5 | 14.0 |
| #14 | 58.0 | 38.19673 | 127.03192 | 89.9 | 14.5 | 14.0 | 14.7 |
| #15 | 65.6 | 34.65422 | 127.17276 | 99.0 | 15.0 | 15.0 | 14.4 |
| #16 | 60.1 | 35.60098 | 127.15791 | 91.2 | 13.5 | 14.5 | 14.4 |
| #17 | 59.4 | 34.88888 | 127.25939 | 85.6 | 11.5 | 14.3 | 15.0 |
| #18 | 58.8 | 35.81764 | 127.26768 | 93.9 | 12.6 | 14.1 | 15.0 |
| #33 | 58.2 | 35.35796 | 127.62123 | 87.7 | 9.4 | 14.8 | 13.9 |
| #35 | 58.4 | 35.58336 | 127.63260 | 90.7 | 13.6 | 14.8 | 13.3 |
| #38 | 58.6 | 36.11530 | 127.64460 | 86.7 | 12.3 | 15.0 | 14.3 |
| #46 | 58.0 | 35.29472 | 127.70912 | 88.0 | 11.3 | 14.6 | 14.3 |
| #57 | 58.6 | 35.91669 | 127.78833 | 91.2 | 12.4 | 15.0 | 14.8 |
| #59 | 57.7 | 36.59264 | 127.86908 | 90.2 | 13.1 | 15.0 | 13.4 |
| #65 | 64.5 | 34.83414 | 127.95949 | 95.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 |
| #67 | 59.8 | 35.94318 | 127.96582 | 90.7 | 13.8 | 14.5 | 13.7 |
| #69 | 59.5 | 36.33084 | 127.96811 | 91.6 | 14.6 | 15.0 | 13.0 |
| #70 | 57.8 | 36.52917 | 127.96931 | 91.0 | 12.6 | 15.0 | 14.4 |
| #71 | 58.9 | 36.67373 | 127.88066 | 92.3 | 13.1 | 14.9 | 14.5 |
| #77 | 66.5 | 34.72547 | 128.06811 | 94.3 | 15.0 | 15.0 | 14.1 |
| #78 | 60.3 | 35.78959 | 128.04238 | 92.0 | 13.5 | 14.4 | 14.8 |
| #84 | 58.1 | 37.76351 | 128.10189 | 92.6 | 13.6 | 14.7 | 14.6 |
| #87 | 57.7 | 35.80725 | 128.11998 | 90.1 | 11.8 | 14.8 | 15.0 |
| #88 | 58.3 | 35.84331 | 128.12026 | 92.7 | 12.2 | 14.8 | 13.8 |
| #89 | 58.6 | 36.84378 | 128.16190 | 90.2 | 11.9 | 15.0 | 14.6 |
| #94 | 57.7 | 37.68189 | 128.19195 | 91.0 | 13.2 | 14.9 | 13.9 |
| #98 | 60.8 | 35.68928 | 128.25170 | 91.1 | 14.0 | 15.0 | 13.2 |
| #102 | 58.8 | 37.79849 | 128.28392 | 93.1 | 13.8 | 15.0 | 14.5 |
| #108 | 62.1 | 34.84126 | 128.32046 | 94.3 | 15.0 | 15.0 | 14.9 |
| #119 | 60.3 | 36.48116 | 128.46021 | 92.4 | 12.7 | 15.0 | 14.9 |
| #125 | 59.3 | 37.75217 | 128.45369 | 85.6 | 11.6 | 14.9 | 14.4 |
| #126 | 58.3 | 37.91429 | 128.46716 | 88.3 | 11.9 | 14.6 | 14.3 |
| #128 | 58.6 | 38.37339 | 128.53048 | 89.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| #129 | 65.6 | 34.99238 | 128.59590 | 99.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| #130 | 57.7 | 35.77710 | 128.56231 | 86.8 | 10.9 | 11.6 | 15.0 |
| #138 | 69.7 | 34.75683 | 128.71296 | 99.7 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| #144 | 60.0 | 36.47725 | 128.86201 | 93.5 | 12.2 | 15.0 | 15.0 |
| #145 | 57.7 | 36.72134 | 128.79912 | 93.4 | 14.0 | 15.0 | 14.1 |
| #149 | 60.0 | 35.62911 | 128.92477 | 92.4 | 11.0 | 15.0 | 14.5 |
| #150 | 61.6 | 37.04462 | 128.90581 | 95.8 | 13.1 | 14.6 | 15.0 |
| #152 | 60.6 | 37.38679 | 128.93476 | 94.6 | 13.5 | 14.8 | 14.3 |
| #154 | 58.6 | 35.53762 | 129.03345 | 90.9 | 11.8 | 14.5 | 13.9 |
| #155 | 61.5 | 35.66381 | 129.03586 | 93.1 | 11.9 | 14.1 | 14.9 |
| #156 | 59.0 | 35.75436 | 129.00441 | 92.8 | 14.4 | 14.0 | 12.4 |
| #157 | 62.5 | 36.13247 | 129.04494 | 92.5 | 12.3 | 14.5 | 13.8 |
| #160 | 60.3 | 36.42838 | 129.16233 | 93.8 | 11.4 | 15.0 | 15.0 |
| #161 | 58.3 | 36.68006 | 129.21250 | 93.8 | 12.7 | 14.6 | 14.1 |
| #162 | 61.2 | 36.78898 | 129.15889 | 96.8 | 13.8 | 15.0 | 14.5 |
| #163 | 58.4 | 37.03147 | 129.22035 | 90.4 | 13.2 | 14.5 | 13.9 |
| #164 | 58.7 | 37.21200 | 129.20191 | 90.9 | 12.5 | 14.3 | 15.0 |
| #167 | 59.0 | 36.30142 | 129.21532 | 94.9 | 12.6 | 15.0 | 15.0 |
| #170 | 58.3 | 36.76033 | 129.27029 | 94.9 | 13.3 | 15.0 | 14.0 |
| #172 | 59.0 | 36.92201 | 129.30770 | 94.1 | 13.1 | 13.8 | 14.7 |
| #173 | 58.7 | 37.01228 | 129.29859 | 92.0 | 13.1 | 13.3 | 14.2 |
| #177 | 60.3 | 35.62132 | 129.47669 | 99.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 |
| #178 | 89.3 | 37.40063 | 130.90049 | 93.3 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 🟢 기준점 3개↑ 🟡 기준점 1~2개 ⬜ 기준점 없음 │ 서브격자 #1위 기준 표시 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |

# 5장. 기준점 매칭 및 필터링

## 5.1 국가 기준점 개요

국토지리정보원이 구축한 국가 기준점은 삼각점과 통합기준점으로 구분된다. 삼각점(△)은 전통적인 삼각측량 기반의 수평 기준점으로 약 1만 6천여 개가 전국에 분포하며, 통합기준점(◎)은 GPS 기반의 정밀 수평·수직 통합 기준점으로 U-번호 체계를 사용한다. 두 종류 모두 콘크리트 또는 암반에 매설된 안정적인 점으로, 지자기 측량의 위치 기준으로 활용 가능하다.

| 구분 | 아이콘 | 설치 기반 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| 삼각점 | △ (초록 삼각형) | 삼각측량 | 전통 수평 기준점, 전국 ~16,000개 |
| 통합기준점 | ◎ (주황 도넛) | GPS 측량 | 수평·수직 통합, U-번호 체계 |

## 5.2 기준점 매칭 방법

전국 기준점 18,854개(삼각점 + 통합기준점) 중 각 P1 사이트 중심에서 5km 반경 이내에 위치하는 기준점을 UTM 거리 계산으로 추출하였다. 초기 매칭 결과 63개 사이트에서 총 733개의 기준점이 추출되었다 (62개 사이트에 1개 이상, #46은 해당 없음).

## 5.3 기준점 제외구역 필터링

추출된 733개 기준점에 대해 서브격자 분석과 동일한 11종 제외구역 필터를 적용하여 간섭 영향권 내의 기준점을 제거하였다. 필터링 결과 237개가 제거되어 최종 496개가 잔존한다.

| 제외구역 | 버퍼 | 제거 수 | 누계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 고압철탑·송전탑 | 1 km | 58개 | 58개 |
| 자기이상 >800nT | WKB | 2개 | 60개 |
| 철도 | 5 km | 18개 | 78개 |
| 핵심도심·산업 | 500 m | 13개 | 91개 |
| 주거·취락 | 300 m | 32개 | 123개 |
| 파이프라인 | 500 m | 1개 | 124개 |
| 통신탑·기지국 | 500 m | 1개 | 125개 |
| 풍력발전기 | 500 m | 0개 | 125개 |
| 채석장·광산 | 1 km | 1개 | 126개 |
| 자성암종 폴리곤 | 직접 | 57개 | 183개 |
| 단층선 | 500 m | 54개 | 237개 |
| 합계 | — | 237개 (32.3%) | 496개 잔존 |

※ 제거 수는 중복 제거 후 해당 구역에서 '처음으로' 걸린 기준점 수 기준이다. (복수 제외구역 해당 시 첫 번째 이유로 분류)

# 6장. 기존 지자기 측정점 현황

국토지리정보원이 2010~2025년에 걸쳐 운용한 지자기 측정점 33개를 KML에 포함시켜 신규 후보지 선정 시 기존 측정 공백 지역을 시각적으로 확인할 수 있도록 하였다.

최근 관측(2022년 이후): 16개 (노란별★) / 구 관측(2021년 이전): 17개 (회색별★)

| 측정점 | 위도(°N) | 경도(°E) | 총자력(nT) | 관측연도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가야 | 35.80078 | 128.18766 | 49608.0 | 2024년 |
| 강화 | 37.66612 | 126.47877 | 51531.2 | 2024년 |
| 거제 | 34.87031 | 128.59286 | 49335.5 | 2024년 |
| 경주 | 35.91528 | 129.15722 | 49688.0 | 2015년 |
| 남양 | 37.11472 | 126.91278 | 미측정 | 2016년 |
| 남지 | 35.43611 | 128.47361 | 49237.0 | 2019년 |
| 남해 | 34.86194 | 127.99528 | 48750.0 | 2013년 |
| 미원 | 36.72503 | 127.58622 | 50709.3 | 2024년 |
| 봉평 | 37.60944 | 128.39806 | 50787.0 | 2015년 |
| 부안 | 35.58775 | 126.71614 | 50607.8 | 2023년 |
| 삼척 | 37.38472 | 129.20323 | 50647.4 | 2024년 |
| 상주 | 36.35529 | 128.11048 | 50538.4 | 2023년 |
| 서산 | 37.11472 | 126.91278 | 미측정 | 2018년 |
| 설악 | 38.00972 | 128.33306 | 50610.0 | 2012년 |
| 성산 | 33.52448 | 126.89416 | 49008.0 | 2025년 |
| 순창 | 35.29667 | 127.13944 | 49932.0 | 2013년 |
| 순천 | 34.78708 | 127.30497 | 49618.9 | 2025년 |
| 양산 | 35.67367 | 129.18386 | 49640.4 | 2022년 |
| 언양 | 35.67375 | 129.18387 | 49640.4 | 2022년 |
| 여주 | 37.44538 | 127.58999 | 51175.0 | 2025년 |
| 영천 | 35.79209 | 128.94860 | 49784.0 | 2024년 |
| 와도 | 35.16972 | 126.36194 | 49962.0 | 2018년 |
| 이원 | 36.07088 | 127.69973 | 50286.9 | 2024년 |
| 임계 | 37.41083 | 128.85306 | 50670.0 | 2016년 |
| 장흥 | 34.62722 | 126.97778 | 49018.0 | 2019년 |
| 제천 | 37.07444 | 128.21139 | 50410.0 | 2015년 |
| 조도 | 34.43167 | 126.22361 | 49534.0 | 2014년 |
| 청송 | 36.36972 | 129.07556 | 49628.0 | 2018년 |
| 청양 | 36.43750 | 127.00806 | 50296.7 | 2018년 |
| 춘양 | 36.92972 | 128.85944 | 50226.0 | 2015년 |
| 포천 | 37.99090 | 127.13463 | 51495.3 | 2025년 |
| 함양 | 35.54251 | 127.62297 | 49653.2 | 2023년 |
| 화천 | 38.11556 | 127.68667 | 50950.0 | 2018년 |

# 7장. 최종 산출물

## 7.1 파일 목록

| 파일명 | 형식 | 크기 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20260520_174310_P1_63sites_with_radius.kml | KML | 728 KB | 최종 통합 KML (5km 반경 원 + 서브격자 후보 314개 + 기준점 496개 + 측정점 33개) |
| 20260520_163338_P1_63sites_subgrid_기준점.xlsx | Excel | 93 KB | 서브격자 분석 결과 (3개 시트: 전체요약·서브격자후보·기준점매칭) |
| 20260415_geomag_site_results.xlsx | Excel | — | 기존 지자기 측정점 33개 위치·총자력·관측연도 |

## 7.2 KML 레이어 구성

| 레이어 | 수량 | 아이콘 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 사이트 5km 반경 원 | 63개 | 빨간 원 | 분석 범위 시각화 |
| P1 사이트 중심 마커 | 63개 | 별 마커 (점수별) | 국가 점수·좌표 팝업 |
| 서브격자 후보 | 314개 | 빨간 원·마커 | 점수 상위 5개/사이트 |
| 근접 기준점 (필터 후) | 496개 | △ 삼각형 / ◎ 도넛 | 삼각점·통합기준점 |
| 기존 측정점 (최근) | 16개 | ★ 노란별 | 2022년 이후 관측 |
| 기존 측정점 (구) | 17개 | ★ 회색별 | 2021년 이전 관측 |

## 7.3 Excel 시트 구성

| 시트명 | 행 수 | 주요 컬럼 |
| --- | --- | --- |
| 📋 전체 요약 | 63행 | 사이트·국가점수·서브#1위도경도·서브점수·②~⑥점수·도로거리·기준점수·지도링크 |
| 📍 서브격자 후보 | 314행 | 사이트·순위·위도경도·점수·②지형·③전력철도·④인구·⑤모델기여·⑥암상·도로거리·지도링크 |
| 📐 기준점 매칭 | 733행(원본) | 사이트·종류(삼각점/통합기준점)·기준점명·거리(m)·위도경도·지도링크 |

# 부록. 분석 환경 및 데이터 출처

## A. 분석 소프트웨어 환경

| 항목 | 버전/규격 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.11 (Anaconda) | 주요 분석 언어 |
| geopandas | ≥ 0.14 | 공간 데이터 처리 |
| shapely | ≥ 2.0 | 기하 연산 (STRtree 기반 공간 조인) |
| openpyxl | — | Excel 보고서 생성 |
| python-docx | — | Word 보고서 생성 |
| 좌표계 (분석용) | EPSG:5179 | Korea 2000 UTM (거리 계산) |
| 좌표계 (출력용) | EPSG:4326 | WGS84 (KML·CSV 저장) |

## B. 주요 입력 데이터

| 데이터 | 형식 | 출처 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자력이상 격자 데이터 (1.5분 해상도) | DAT | KIGAM (mag_1982-2018_1.5min_ed.dat) | ⑤ 모델 기여도 점수 |
| 수치지질도 1:250,000 | SHP (3종) | 한국지질자원연구원(KIGAM) | ⑥ 암상 점수, 단층 제외 |
| 국가 기준점 | KML | 국토지리정보원 | 기준점 매칭 (삼각점·통합기준점) |
| 도로망 (일반도로) | JSON | OpenStreetMap (Overpass API) | 도로 접근성 필터 |
| 전력·철도·도심 등 | JSON | OpenStreetMap (Overpass API) | 제외구역 필터 (8종) |
| 고도 데이터 | API | Open-Elevation API | ② 지형 경사도 |
| 기존 측정점 | XLSX | 국토지리정보원 (내부 자료) | 현장 참고용 레이어 |