지구자기장 기준장 모형

지자기 모델(LMM) 검증 연구 기록

편각 잔차의 원인 분석과 향후 작업 순서

작성 2026년 08월 19일   ·   측점 16개 / 관측 31회 (2019~2025)

# 1. 개요

이 문서는 한반도 지역 자기장 모형(LMM)의 구현 정확성을 검증하고, 편각 KPI 미달의 원인을 좁히기 위해 수행한 분석을 기록한 것이다. 분석은 두 단계로 이루어졌다. 먼저 계산기가 설계대로 동작하는지를 외부 기준과 대조해 확인하고, 다음으로 남은 편각 잔차의 원인에 대해 네 가지 가설을 세워 순차 검정하였다.

결론부터 적으면, 구현에는 오류가 없고 편각 잔차는 모형의 구조적 결함으로 설명되지 않는다. 잔차는 측점마다 독립적이고 시간적으로 안정된 계통 오차의 형태를 띠며, 그 성격상 자료 자체를 재검토해야 한다는 결론에 도달하였다.

## 1.1 결론 요약

표 1. 검증 결과 요약

| 항목 | 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| ① Core 층 구현 | 공식 IGRF 계산기와 표시 자릿수 내 일치 | 정상 |
| LMM 계산 구현 | 독립 재현과 11.17 nT 이내 일치 | 정상 |
| 총자력 차이의 정체 | 지각 이상이 148 nT 로 대부분 | 설계대로 |
| 지각층의 각도 기여 | 편각·복각에 전혀 반영되지 않음 | 설계상 한계 |
| 편각 잔차 원인 | 측점별 계통 오차 약 26′ | 자료 재검토 필요 |
| CYG 자료 | 보유·사용 중이나 2022~25 구간 적용 불가 | 야장 확보 필요 |

# 2. 계산기 구현 검증

검증 지점은 위도 36.696°N, 경도 127.392°E, 표고 0 m, 일자 2026-07-28 이다. 이 지점을 공식 IGRF 계산기(외부 웹 서비스), 프로젝트의 웹 계산기(docs/lmm.html), 그리고 ppigrf 를 이용한 독립 재현 세 경로로 계산하여 대조하였다.

## 2.1 ① Core 층 — 공식 계산기 대조

표 2. IGRF 계산 결과 대조. 웹 계산기 열은 docs/lmm.html 을 브라우저에서 직접 실행해 얻은 값이다.

| 성분 | ppigrf | 공식 계산기 | 웹 계산기 | ppigrf−공식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 편각 D | -8.7840° | -8.784° | -8.7841° | +0.0000° |
| 복각 I | 53.4839° | 53.484° | 53.4840° | -0.0001° |
| 수평 H | 30,246.68 | 30,247 | 30,246.7 | -0.32 nT |
| 총자력 F | 50,830.63 | 50,831 | 50,830.7 | -0.37 nT |

공식 계산기와의 차이는 전부 화면 표시 자릿수 때문이다. 공식 계산기는 강도를 정수로 끊어 표시하므로, ppigrf 의 50,830.63 nT 는 반올림하면 표시값과 정확히 일치한다. 우리 웹 계산기의 IGRF 열은 ppigrf 와 편각 0.2″, 총자력 0.07 nT 이내로 맞는다.

## 2.2 LMM 전체 재현과 층별 분해

표 3. 검증 지점에서의 층별 기여 분해

| 층 | 총자력 기여 | 비중 |
| --- | --- | --- |
| ① Core (IGRF-14) | 50,830.6 nT | 기준 |
| ② Regional (지표 절대측정) | +7.30 nT | 5.2 % |
| ③ Crustal (KIGAM 항공자력) | -147.76 nT | 105.2 % |
| ④ External (CYG) | 미적용 | — |
| LMM − IGRF 합계 | -140.46 nT | 100 % |

배포 격자(lmm_model.json)의 지각 이상값은 정수로 반올림되어 있어 원 KIGAM 격자와 0.19 nT 차이가 난다. 위 표는 계산기 검증이므로 배포 격자 기준이다. 양자화 오차는 총자력 KPI 50 nT 대비 무시할 수 있다.

총자력 차이는 사실상 전부 지각 자기이상이다. 이는 오류가 아니라 IGRF 단독으로는 놓치는 국소 이상을 잡아낸 것이므로 모형이 설계대로 작동한 증거다. 반면 편각 차이 -12.81′ 와 복각 차이 +3.20′ 는 Regional 다항식만으로 만들어진 값이다.

## 2.3 지각층은 각도 성분에 기여하지 않는다

결합 방식은 소스에서 확인된다. docs/lmm.html 의 lmm() 함수는 다음과 같이 계산한다.

D = D_IGRF + ΔD_regional
I = I_IGRF + ΔI_regional
F = F_IGRF + ΔF_regional + ΔF_crustal

즉 지각 이상은 총자력에만 더해지고 편각·복각에는 들어가지 않는다. 이는 버그가 아니라 lmm_build.py 의 fit_regional() 주석에 명시된 설계 선택이다 — 항공자력이 스칼라 이상만 제공하기 때문이다. 그러나 스칼라 총자력 이상은 지각 이상 벡터를 주자기장 방향에 투영한 성분이므로, 각도를 틀어놓는 수직 성분이 버려진다. 이 누락이 편각 잔차의 원인인지가 다음 절의 첫 번째 가설이다.

실증: 측점 주변 ±0.1° 를 훑으면 지각 이상이 약 124 nT 요동치는 동안 편각 보정량은 Regional 다항식의 기울기대로 매끄럽게만 변한다. 두 양의 상관은 0 이다.

# 3. 편각 잔차 원인 분석

측점 16개 전수를 대상으로, 현행 모형(Regional 1차)이 설명하지 못하고 남긴 잔차의 원인을 검정하였다. 편각 품질 합격 측점은 14개, 시그마 클리핑 후 inlier 는 14개이다.

## 3.1 검정 결과 종합

표 4. 가설 검정 결과. n≈14 에서 유의수준 0.05 를 넘으려면 |r| > 0.53 이 필요하므로 넷 모두 미달이다.

| 가설 | 검정 대상 | n | r | p | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 지각 벡터 성분 누락 | 복원 ΔD vs 잔차 | 14 | +0.482 | 0.081 | 기각 |
| B. 측정 정밀도 | 재방문 산포 vs ¦잔차¦ | 10 | -0.181 | 0.617 | 기각 |
| B′. 관측 횟수 | 방문 수 vs ¦잔차¦ | 16 | +0.056 | 0.837 | 기각 |
| C. 국소 자기 거칠기 | 5 km ΔF 표준편차 vs ¦잔차¦ | 12 | +0.111 | 0.732 | 기각 |

## 3.2 가설 A — 지각 벡터 성분 누락

포텐셜장 가정(b = −∇V, ∇²V = 0)에서 스칼라 총자력 이상 격자로부터 벡터 성분을 FFT 로 역산하고, 그 벡터가 각 측점에서 만드는 편각 변화를 예측하여 잔차와 대조하였다. 복원한 벡터를 주자기장 방향에 재투영한 검산 오차는 RMS 14.99 nT 로, 제거한 상수항(DC)에 해당하는 값만 남아 역산은 정상이다.

표 5. 가설 A 의 규모 비교

| 양 | 값 |
| --- | --- |
| 남은 편각 잔차 RMS | 26.42′ (0.440°) |
| 복원 벡터가 예측하는 ΔD RMS | 7.78′ |
| 차감 후 잔차 RMS | 26.42′ |
| 편각 KPI | 6.00′ (0.100°) |
| 복원된 수평 성분 RMS (동) | 65.8 nT |
| 원 스칼라 이상 RMS | 84.9 nT |

가설 A 는 상관계수와 무관하게 규모에서 이미 탈락한다. 복원 벡터가 만들 수 있는 편각 변화는 7.8′ 인데 설명해야 할 잔차는 26.4′ 이다. 차감해도 개선이 10 % 에 그친다. 즉 지각 이상을 벡터로 완전히 복원하더라도 편각 KPI 에는 도달하지 못한다.

역으로, 관측된 잔차를 만들려면 국소 수평 이상이 중앙값 182 nT, 최대 592 nT 필요하다. 이는 2.8 km 격자에서 복원 가능한 규모의 약 2.8배이므로, 현재 자료로는 그 크기의 이상을 담을 수 없다.

## 3.3 가설 B — 측정 정밀도

재방문 산포와 잔차 크기는 무관하다. 1회 관측 측점의 |잔차| 중앙값은 10.3′, 2회 이상 측점은 20.8′ 로 사실상 같다. 정밀도가 우수한 측점이 크게 틀린 사례가 있다.

표 6. 정밀도와 정확도의 분리

| 측점 | 관측 연도 | D 재방문 산포 | 잔차 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성산 | 2023, 2025 | 0.6′ | -19.9′ |
| 순천 | 2023, 2025 | 0.5′ | -4.6′ |
| 강화 | 2022, 2024 | 3.2′ | +19.5′ |
| 여주 | 2023, 2025 | 11.0′ | -21.2′ |

성산은 2년 간격의 독립 캠페인 두 번이 0.6′ 로 일치하면서 둘 다 34′ 틀렸다. 매번 같은 값이 나오면서 틀린다는 것은 무작위 잡음이 아니라 측점에 고정된 계통 오차를 뜻한다. 동시에 순천·강화는 정밀도와 정확도가 둘 다 양호하므로, 사업 전체의 계통 문제가 아니라 측점별 문제이다. 편각 inlier 14개 중 |잔차| 10′ 이내는 3개뿐이다.

주의: 가설 B 의 검정 대상은 재방문 산포, 곧 정밀도(precision)이다. 이 검정의 기각은 계통 오차(accuracy)를 배제하지 못한다.

## 3.4 가설 D — 잔차의 공간 구조

잔차가 미적합 지역장 구조에서 온다면 가까운 측점끼리 비슷한 값을 가져야 한다. 반변량도로 확인하였다.

표 7. 편각 잔차의 반변량도. 거리 추세 r = -0.181 (p = 0.086)

| 거리 구간 (km) | 측점쌍 | 반변량 |
| --- | --- | --- |
| 0 – 60 | 5 | 1,784 |
| 60 – 110 | 16 | 896 |
| 110 – 160 | 19 | 653 |
| 160 – 220 | 18 | 680 |
| 220 – 300 | 13 | 721 |
| 300 – 500 | 20 | 556 |
| 전체 (sill) | 91 | 698 |

최단 거리 구간(0–60 km)에서 이미 반변량이 sill 을 넘고, 거리 추세도 없다. 순수 nugget 구조이다. 25 km 떨어진 측점끼리도 잔차가 서로 무관하다는 뜻이므로 미적합 지역 구조가 아니며, 측점을 늘리거나 다항식 차수를 올려도 해결되지 않는다.

## 3.5 편각·복각 비대칭

표 8. 동일 측점 14개에서의 D/I 비교

| 양 | 값 |
| --- | --- |
| 편각 잔차 RMS | 26.42′ |
| 복각 잔차 RMS | 9.92′ |
| 관측된 비 D/I | 2.66 |
| 자기 원인이라면 예상되는 비 (F/H) | 1.64 |
| 복원 벡터가 예측하는 비 | 1.19 |

자기 이상 벡터가 원인이면 편각과 복각이 비슷하게 흔들린다. 관측된 비는 예상의 두 배를 넘으므로, 편각에만 작용하는 초과 오차가 약 30′ 규모로 존재한다. 편각에만 작용하고 측점마다 독립이며 시간적으로 안정된 오차의 후보는 기준 마크의 진북 방위각 오차, 성과표 편각 값의 전사·환산 오류, 편각 환산 절차 오류이다. 이 세 가지는 자료만으로는 구분되지 않는다.

## 3.6 자료 오류 가능성 검정

표 9. 자료 오류 가능성 점검

| 점검 | 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 좌표 오류 | 편각 민감도 북 -0.157′/km, 동 -0.052′/km | 배제 |
| 기준시점 환산 오류 | D 기울기 -6.13′/년, I 기울기 -0.05′/년 | 신호 없음 |
| 자료원 계통 차이 | 2019 야장 vs 성과표 p = 0.190 | 유의성 없음 |

좌표는 완전히 무관하다. 잔차 중앙값을 위치 오차로 설명하려면 128 km 가 틀려야 한다. CLAUDE.md 가 지적한 미원의 353 m 좌표 불일치는 편각으로 환산하면 0.055′ 로 무의미하다. 기준시점 환산 오류라면 편각과 복각 모두 각자의 영년변화 크기에 비례한 연도 의존이 남아야 하지만, 복각에는 신호가 전혀 없어 짝이 맞지 않는다.

## 3.7 종합

표 10. 편각 잔차 원인의 규모별 정리

| 원인 | 규모 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 지각 이상 벡터 성분 누락 | 약 8′ | 실재하나 주원인 아님 |
| 측정 잡음(정밀도) | — | 주원인 아님 |
| 미적합 지역 구조 | — | 주원인 아님 (공간 상관 없음) |
| 측점별 편각 계통 오차 | 약 30′ | 주원인 |

# 4. 외부장(CYG) 자료 현황과 제약

표 11. 청양(CYG) 1분 자료 캐시 실측 현황

| 구간 | 일수 | 날짜 범위 |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 10일 | 2024-06-10 ~ 2024-06-19 |
| best-avail | 1826일 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
| quasi-def | 730일 | 2019-01-01 ~ 2020-12-30 |

CYG 자료는 보유하고 있고 실제로 사용 중이다. 2019 구간 78일은 야장 세션의 외부장 보정에 쓰였고, 2024년 6월 10일 표본은 일변동 규모를 재는 데 쓰였다. 적용이 막힌 것은 2022~25 성과표 구간뿐이며, 원인은 CYG 가 아니라 성과표에 있다.

lmm_build.py 의 load_survey_points() 는 성과표에 연도만 있으므로 관측 일자를 7월 1일로 대체한다. 실제로 성과표 유래 레코드의 월·일은 04-02, 04-12, 04-17, 04-26, 04-30, 05-01, 05-15, 05-27, 07-01, 09-05, 09-07, 09-12, 09-13, 09-20, 10-11, 10-24, 10-31 하나뿐이다. CYG 는 1분 자료인데 조회할 시각이 없고, 나아가 실제 관측 날짜조차 모르므로 해당 구간 자료를 내려받을 수도 없다.

표 12. 7월 1일 근사가 발생시키는 비용

| 영향 | 규모 |
| --- | --- |
| 영년변화(Core 층) 오차 — 실제 날짜가 ±4개월 어긋날 때 | ±0.7′ |
| External 층 — 보정 자체가 봉쇄 | 6.7′ (중앙값) ~ 13.2′ (최대) |

즉 날짜 근사는 기준장에는 거의 해롭지 않고 외부장 보정만 완전히 막는다. 법정으로는 지구물리측량 작업규정 제19조 제1항 제6호가 시각 동시 측정을 의무화하므로 2022~25 야장에는 시각이 있어야 하며, 성과표로 정리되는 과정에서 탈락한 것으로 판단된다.

웹 계산기가 ④ External 을 미적용으로 표시하는 것은 결함이 아니다. LMM 은 정온시 기준값 모형이므로 외부장 보정이 들어갈 자리는 예측 시점이 아니라 관측 성과를 정리하는 단계이다.

# 5. 2019 자료 단독 구축 가능성

2019 야장으로 쓸 수 있는 측점은 5개, 세션 8회이다(성산은 시각 미기입으로 제외). 배포용 모형 구축은 불가능하다.

표 13. 2019 자료 단독 구축의 제약

| 제약 | 내용 |
| --- | --- |
| 공간 분포 | 위도 34.63~36.73°N. 최북단 위로 약 209 km 구간에 측점 없음 |
| 자유도 | 1차 다항식 계수 3개에 자유도 2, 2차는 -1 |
| 이상치 배제 | robust_lstsq 최소 요구 표본 6개 미달 — 시그마 클리핑이 작동하지 않음 |
| 측점 구성 | 5개 중 남지·거제 2개가 최악 잔차 측점 |

다만 2019 자료는 방법론 검증에는 유효하다. 특히 NOC 공간투영 구현의 회귀 가드로 쓸 수 있다. 균일 V 근사를 쓴 기존 보정은 정온시 편각을 0.15′ 악화시키고 교란시 복각을 0.01′에서 4.39′로 악화시켰으므로, 새 구현이 같은 손상을 일으키지 않는지 확인하는 용도이다. 원자료 세션 산포가 최대 2.00′ 인 데 비해 보정량이 최대 5.22′ 이므로 검정력은 낮지만, 구현 오류를 잡는 값은 있다.

# 6. 시기간 대조 — 신규 검증 지표

2019 야장과 2022~25 성과표에 모두 존재하는 측점을 대조하였다. 값은 IGRF 잔차이므로 영년변화가 이미 제거되어 있고, 따라서 차이는 순수한 자료 불일치이며 0 이어야 정상이다.

표 14. 겹치는 측점의 시기간 대조

| 측점 | 2019 (검증완료) | 2022~25 (미검증) | 편각 차 | 총자력 차 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 거제 | +25.21′ | +12.31′ | -12.90′ | +48.5 nT |
| 미원 | -24.34′ | -27.01′ | -2.68′ | +39.5 nT |
| 이원 | +14.79′ | +6.08′ | -8.71′ | -85.2 nT |

이 불일치는 두 가지로 설명 가능하고 대조만으로는 가려지지 않는다. 성과표 오류이거나, 성과표의 외부장 미보정이다. 2019 자료는 Kp>2 세션이 배제된 것이고 성과표는 무보정이며, 관측된 차이가 일변동 규모(편각 중앙 6.7′ / 최대 13.2′, 총자력 중앙 37.5 / 최대 68.4 nT)와 정확히 겹친다.

이는 오히려 유용하다. 야장을 확보해 External 을 적용한 뒤 이 세 측점의 시기간 차가 0 으로 수렴하면 원인은 외부장이고 External 이 작동한 증거가 된다. 차이가 그대로 남으면 성과표 오류가 확정된다. 지금까지 교차검증 외에는 External 의 성패를 판정할 지표가 없었으므로, 측점 3개짜리이지만 방향이 명확한 지표를 확보한 셈이다.

주의할 점으로, 남지·장흥은 성과표에 없어 시기간 대조가 원리적으로 불가능하다. 그런데 남지의 편각 잔차는 +39.0′ 로 두 번째로 크다. 검증 수단이 없는 측점이 최악 잔차를 갖고 있는 상황이다.

# 7. 향후 작업 순서

순서의 근거는 신호대잡음이다. CYG 로 제거할 수 있는 외부장 일변동은 편각 기준 6.7′ 인데 현재 미설명 잔차는 26′ 이다. 잡음이 신호의 5배인 상태에서 보정을 얹으면 개선 여부 자체를 판정할 수 없다. 실제로 균일 V 근사를 쓴 기존 시도는 교차검증 편각을 0.751°에서 0.858°로 악화시켰다.

표 15. 수정된 작업 순서

| 단계 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2022~25 야장 확보 | 1·2단계 공통 전제. 최우선 |
| 0-병렬 A | NOC 공간투영 구현 | 2019 세션으로 회귀 가드 |
| 0-병렬 B | 겹치는 3측점 시기간 대조를 검증 지표로 고정 | 즉시 가능 |
| 1 | 성과표 원본 감사 (lmm_verify2019 방식 확장) | 판정기준 사전 확정 |
| 2 | External 포함 전체 재적합 | 층이 결합되어 있으므로 end-to-end |
| 3 | 교차검증 및 독립 표본 검증 | IGRF 대조는 ① Core 구현 확인용 |

## 7.1 1단계 판정기준

표 16. 사전 판정기준. 현재 26′ 이므로 세 번째 구간에서 시작한다.

| 감사 후 편각 잔차 RMS | 판단 |
| --- | --- |
| 10′ 이하 | CYG 단계로 진행 |
| 10 ~ 20′ | 잔차 큰 측점만 현장 재측정 후 재판정 |
| 20′ 이상 | 모형 작업 중단, 방위 기준 재결정이 선행 |

## 7.2 검증에 관한 유의사항

IGRF 는 LMM 의 입력이므로 IGRF 와의 대조는 정확도 검증이 아니다. LMM − IGRF 는 정의상 보정층의 합이며, 이 문서 2.2절이 그것을 소수점까지 확인했다. IGRF 대조의 정당한 용도는 ① Core 층 구현 검증 하나이고 그것은 이미 통과했다. 정확도 검증은 교차검증, 적합에 쓰지 않은 hold-out 측점, 신규 캠페인 측점처럼 독립 표본이어야 한다.

또한 2단계에서 층을 따로 손보아서는 안 된다. Regional 은 Core 와 Crustal 이 남긴 것을 흡수하는 항이므로 자료가 바뀌면 계수와 최적 차수가 함께 바뀐다. 층별 순차 튜닝은 서로의 오차를 흡수한다.

# 8. 이 기록의 한계

· 표본이 작다. 편각 inlier 14개로는 어떤 상관도 통계적 유의성을 확보하기 어렵다. 3절 가설들의 기각은 엄밀히 말해 '확인 실패'이며, 실질적 근거는 규모 논거와 반변량도이다.

· KIGAM 격자에 자료 공백이 11,899칸(39 %) 있어 0 으로 채웠다. 이는 복원된 수평 성분에 인공 기울기를 만든다.

· 격자 간격 2.8 km 로는 잔차 설명에 필요한 국소 수평 이상 182 nT 규모를 담을 수 없다. 즉 가설 A 를 완전히 배제한 것이 아니라 현재 자료로는 그 크기가 나오지 않는다는 뜻이다.

· 측점별 편각 계통 오차라는 결론은 소거법으로 도달한 추론이며 직접 증거는 없다. 원본 대조와 현장 재측정으로만 확정된다.

· 잠정 전제로 성과에 일변화 보정이 적용되지 않았다고 가정하였다(ASSUME_NO_DIURNAL_CORRECTION). 실제 적용 여부는 미확인이다.

# 부록 A. 측점별 잔차

표 A1. 측점별 잔차. 잔차 D·I 및 예측 ΔD 는 arcmin, 지각 ΔF 와 잔차 F 는 nT. 잔차는 관측에서 IGRF 와 Regional 을 뺀 값이다.

| 측점 | 관측 | 지각 ΔF | 잔차 D | 잔차 I | 잔차 F | 예측 ΔD | inlier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 영천 | 1 | -40 | -66.2 | +7.3 | -49 | -4.0 | O |
| 여주 | 2 | -44 | -21.2 | +5.3 | +50 | -0.1 | O |
| 미원 | 3 | -63 | -20.4 | -0.9 | +20 | +1.2 | O |
| 성산 | 2 | -92 | -19.9 | +23.5 | -47 | +0.4 | O |
| 포천 | 1 | 0 | -9.7 | -1.1 | -88 | -1.1 | O |
| 순천 | 2 | -49 | -4.6 | +5.2 | -13 | +10.7 | O |
| 함양 | 1 | -76 | -3.6 | -1.7 | -313 | -8.9 | O |
| 장흥 | 1 | -165 | -0.0 | -1.2 | +54 | -9.4 | O |
| 삼척 | 2 | -69 | +7.6 | +32.4 | +2 | +4.8 | — |
| 양산 | 1 | -70 | +10.8 | -0.2 | +20 | -15.1 | O |
| 강화 | 2 | 0 | +19.5 | +0.7 | -26 | -2.1 | O |
| 거제 | 4 | -34 | +22.1 | -0.2 | -44 | +15.4 | O |
| 이원 | 4 | -86 | +24.3 | +24.7 | +133 | -2.3 | O |
| 상주 | 1 | 0 | +30.0 | -9.0 | +148 | +7.4 | O |
| 가야 | 2 | -148 | +36.4 | -2.6 | -336 | +1.3 | — |
| 남지 | 2 | -155 | +39.0 | -4.2 | -12 | +4.2 | O |

# 부록 B. 재현 방법

이 문서의 모든 수치는 다음 두 명령으로 재현된다.

python lmm_diagnose.py
python create_lmm_validation_report.py

lmm_diagnose.py 가 docs/data/lmm_diagnosis.json 을 생성하고, 문서 생성기가 그 JSON 만 읽는다. 수치는 문서에 하드코딩되지 않으므로 자료가 갱신되면 문서도 함께 갱신된다.