지구자기장 기준장 모형

지자기 모델(LMM) 검증 연구 기록

편각 잔차의 원인 분석과 향후 작업 순서

작성 2026년 08월 19일   ·   측점 16개 / 관측 31회 (2019~2025)

# 1. 개요

이 문서는 한반도 지역 자기장 모형(LMM)의 구현 정확성을 검증하고, 편각 KPI 미달의 원인을 좁히기 위해 수행한 분석을 기록한 것이다. 분석은 두 단계로 이루어졌다. 먼저 계산기가 설계대로 동작하는지를 외부 기준과 대조해 확인하고, 다음으로 남은 편각 잔차의 원인에 대해 네 가지 가설을 세워 순차 검정하였다.

결론부터 적으면, LMM 계산 구현 자체에서는 유의한 오류가 확인되지 않았다. 현재 약 26′ 의 편각 잔차는 현행 KIGAM 격자에서 복원한 지각 자기장 벡터만으로는 충분히 설명되지 않으며, 측점별 방위기준·성과 환산·외부장 보정 등 관측자료 처리과정의 계통 오차 가능성이 우선적으로 의심된다. 다만 지각 벡터가 만드는 편각 기여의 예상 규모가 7.8′ 로 목표 KPI 6′ 를 이미 넘고, 현재의 벡터 복원에는 격자 결측과 공간해상도의 한계가 있으므로 구조적 오차원을 배제할 수는 없다. 따라서 원 야장 감사와 외부장 보정 후 재적합을 우선 수행하고, 그 뒤에 지각 자기장 벡터 성분의 반영 필요성을 KPI 관점에서 다시 평가한다.

## 1.1 결론 요약

표 1. 검증 결과 요약

| 항목 | 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| ① Core 층 구현 | 공식 IGRF 계산기와 표시 자릿수 내 일치 | 정상 |
| LMM 계산 구현 | 독립 재현과 11.17 nT 이내 일치 | 정상 |
| 총자력 차이의 정체 | 지각 이상이 148 nT 로 대부분 | 설계대로 |
| 지각층의 각도 기여 | 벡터 복원으로 반영 · 예상 기여 7.8′ | KPI 6′ 초과 — 무시 불가 |
| 편각 잔차 원인 | 약 26′ — 측점별 계통 오차 우선 의심 | 확정 아님 · 자료 감사 필요 |
| 상시관측 자료 | 야장에서 관측시각 복원 · 보정량 산출 | 모델 반영은 재판정 대기 |

# 2. 계산기 구현 검증

검증 지점은 위도 36.696°N, 경도 127.392°E, 표고 0 m, 일자 2026-07-28 이다. 이 지점을 공식 IGRF 계산기(외부 웹 서비스), 프로젝트의 웹 계산기(docs/lmm.html), 그리고 ppigrf 를 이용한 독립 재현 세 경로로 계산하여 대조하였다.

## 2.1 ① Core 층 — 공식 계산기 대조

표 2. IGRF 계산 결과 대조. 웹 계산기 열은 docs/lmm.html 을 브라우저에서 직접 실행해 얻은 값이다.

| 성분 | ppigrf | 공식 계산기 | 웹 계산기 | ppigrf−공식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 편각 D | -8.7840° | -8.784° | -8.7841° | +0.0000° |
| 복각 I | 53.4839° | 53.484° | 53.4840° | -0.0001° |
| 수평 H | 30,246.68 | 30,247 | 30,246.7 | -0.32 nT |
| 총자력 F | 50,830.63 | 50,831 | 50,830.7 | -0.37 nT |

공식 계산기와의 차이는 전부 화면 표시 자릿수 때문이다. 공식 계산기는 강도를 정수로 끊어 표시하므로, ppigrf 의 50,830.63 nT 는 반올림하면 표시값과 정확히 일치한다. 우리 웹 계산기의 IGRF 열은 ppigrf 와 편각 0.2″, 총자력 0.07 nT 이내로 맞는다.

## 2.2 LMM 전체 재현과 층별 분해

표 3. 검증 지점에서의 층별 기여 분해

| 층 | 총자력 기여 | 비중 |
| --- | --- | --- |
| ① Core (IGRF-14) | 50,830.6 nT | 기준 |
| ② Regional (지표 절대측정) | +7.30 nT | 5.2 % |
| ③ Crustal (KIGAM 항공자력) | -147.76 nT | 105.2 % |
| ④ External (CYG) | 미적용 | — |
| LMM − IGRF 합계 | -140.46 nT | 100 % |

배포 격자(lmm_model.json)의 지각 이상값은 정수로 반올림되어 있어 원 KIGAM 격자와 0.19 nT 차이가 난다. 위 표는 계산기 검증이므로 배포 격자 기준이다. 양자화 오차는 총자력 KPI 50 nT 대비 무시할 수 있다.

총자력 차이는 사실상 전부 지각 자기이상이다. 이는 오류가 아니라 IGRF 단독으로는 놓치는 국소 이상을 잡아낸 것이므로 모형이 설계대로 작동한 증거다. 반면 편각 차이 -12.81′ 와 복각 차이 +3.20′ 는 Regional 다항식만으로 만들어진 값이다.

## 2.3 지각층은 각도 성분에 기여하지 않는다

결합 방식은 소스에서 확인된다. docs/lmm.html 의 lmm() 함수는 다음과 같이 계산한다.

D = D_IGRF + ΔD_regional
I = I_IGRF + ΔI_regional
F = F_IGRF + ΔF_regional + ΔF_crustal

즉 지각 이상은 총자력에만 더해지고 편각·복각에는 들어가지 않는다. 이는 버그가 아니라 lmm_build.py 의 fit_regional() 주석에 명시된 설계 선택이다 — 항공자력이 스칼라 이상만 제공하기 때문이다. 그러나 스칼라 총자력 이상은 지각 이상 벡터를 주자기장 방향에 투영한 성분이므로, 각도를 틀어놓는 수직 성분이 버려진다. 이 누락이 편각 잔차의 원인인지가 다음 절의 첫 번째 가설이다.

실증: 측점 주변 ±0.1° 를 훑으면 지각 이상이 약 124 nT 요동치는 동안 편각 보정량은 Regional 다항식의 기울기대로 매끄럽게만 변한다. 두 양의 상관은 0 이다.

# 3. 편각 잔차 원인 분석

측점 16개 전수를 대상으로, 현행 모형(Regional 1차)이 설명하지 못하고 남긴 잔차의 원인을 검정하였다. 편각 품질 합격 측점은 14개, 시그마 클리핑 후 inlier 는 14개이다.

## 3.1 검정 결과 종합

표 4. 가설 검정 결과. n≈14 에서 유의수준 0.05 를 넘으려면 |r| > 0.53 이 필요하므로 넷 모두 미달이다.

| 가설 | 검정 대상 | n | r | p | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 지각 벡터 성분 누락 | 복원 ΔD vs 잔차 | 14 | +0.482 | 0.081 | 기각 |
| B. 측정 정밀도 | 재방문 산포 vs ¦잔차¦ | 10 | -0.181 | 0.617 | 기각 |
| B′. 관측 횟수 | 방문 수 vs ¦잔차¦ | 16 | +0.056 | 0.837 | 기각 |
| C. 국소 자기 거칠기 | 5 km ΔF 표준편차 vs ¦잔차¦ | 12 | +0.111 | 0.732 | 기각 |

## 3.2 가설 A — 지각 벡터 성분 누락

포텐셜장 가정(b = −∇V, ∇²V = 0)에서 스칼라 총자력 이상 격자로부터 벡터 성분을 FFT 로 역산하고, 그 벡터가 각 측점에서 만드는 편각 변화를 예측하여 잔차와 대조하였다. 복원한 벡터를 주자기장 방향에 재투영한 검산 오차는 RMS 14.99 nT 로, 제거한 상수항(DC)에 해당하는 값만 남아 역산은 정상이다.

표 5. 가설 A 의 규모 비교

| 양 | 값 |
| --- | --- |
| 지각 벡터 차감 전 편각 잔차 RMS | 29.27′ |
| 복원 벡터가 예측하는 ΔD RMS | 7.78′ |
| 차감 후 잔차 RMS (= 현행 모형의 잔차) | 26.42′ (0.440°) |
| 최적 배율 적용 시 | 25.65′ (배율 1.81) |
| 편각 KPI | 6.00′ (0.100°) |
| 복원된 수평 성분 RMS (동) | 65.8 nT |
| 원 스칼라 이상 RMS | 84.9 nT |

표 읽는 법: 현행 모형은 이미 지각 벡터를 빼고 있으므로 「차감 후 잔차」와 이 문서 전반의 편각 잔차(26.42′)는 같은 값이다. 개선율은 차감 전 값과의 비교로 읽어야 한다.

복원 벡터를 차감하면 편각 잔차가 29.3′ 에서 26.4′ 로 10 % 줄어든다. 두 가지를 함께 읽어야 한다. 첫째, 설명해야 할 잔차에 견주면 지각 벡터는 현재 잔차의 주원인이 아니다. 둘째, 그럼에도 예상 기여 7.8′ 는 편각 KPI 6′ 를 이미 넘는다. 따라서 자료 계통 오차를 걷어낸 뒤에는 지각 벡터 누락이 KPI 달성을 제한하는 2차 오차원이 될 수 있으므로, 이 가설을 기각 목록에 넣어서는 안 된다.

역으로, 관측된 잔차를 모두 지각 이상으로 설명하려면 국소 수평 이상이 중앙값 182 nT, 최대 592 nT 필요하다. 이는 현재 격자에서 복원된 규모의 약 2.8배다. 다만 격자 간격은 진폭의 상한을 정하는 값이 아니라 해상 가능한 파장의 한계이므로, 정확히 말하면 2.8 km 격자로는 측점 주변의 단파장 국소 이상을 복원할 수 없어 그 규모의 존재 여부를 현 자료만으로는 판단하기 어렵다는 뜻이다.

⚠ 이 검정은 탐색적이다. KIGAM 격자의 결측 39 % 를 0 nT 로 채운 뒤 FFT 로 역산했는데, 결측과 「이상 0」은 다른 뜻이며 그 경계에서 생기는 인공 불연속에 파수영역 미분은 특히 민감하다. 따라서 위 예상 기여값 자체에도 불확실성이 있다.

## 3.3 가설 B — 측정 정밀도

방문 횟수가 많을수록 잔차가 줄어드는 경향은 관찰되지 않았다. 1회 관측 측점의 |잔차| 중앙값은 10.3′ (n=6), 2회 이상 측점은 20.8′ (n=10) 로 오히려 재방문 측점 쪽이 크다. 표본이 작아 이 차이 자체를 해석할 수는 없으나, 적어도 «재방문으로 정밀도를 높이면 잔차가 준다»는 관계는 보이지 않는다. 정밀도가 우수한 측점이 크게 틀린 사례도 있다.

표 6. 정밀도와 정확도의 분리

| 측점 | 관측 연도 | D 재방문 산포 | 잔차 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성산 | 2023, 2025 | 0.6′ | -19.9′ |
| 순천 | 2023, 2025 | 0.5′ | -4.6′ |
| 강화 | 2022, 2024 | 3.2′ | +19.5′ |
| 여주 | 2023, 2025 | 11.0′ | -21.2′ |

성산은 2년 간격의 독립 캠페인 두 번이 0.6′ 로 일치하면서 둘 다 20′ 틀렸다(표 6 의 잔차는 Core·Crustal·Regional 을 모두 뺀 뒤의 값이다. IGRF 만 뺀 값은 이보다 크다). 매번 같은 값이 나오면서 틀린다는 것은 무작위 잡음이 아니라 측점에 고정된 계통 오차를 뜻한다. 동시에 순천·강화는 정밀도와 정확도가 둘 다 양호하므로, 사업 전체의 계통 문제가 아니라 측점별 문제이다. 편각 inlier 14개 중 |잔차| 10′ 이내는 3개뿐이다.

주의: 가설 B 의 검정 대상은 재방문 산포, 곧 정밀도(precision)이다. 이 검정의 기각은 계통 오차(accuracy)를 배제하지 못한다.

## 3.4 가설 D — 잔차의 공간 구조

잔차가 미적합 지역장 구조에서 온다면 가까운 측점끼리 비슷한 값을 가져야 한다. 반변량도로 확인하였다.

표 7. 편각 잔차의 반변량도. 거리 추세 r = -0.181 (p = 0.086)

| 거리 구간 (km) | 측점쌍 | 반변량 |
| --- | --- | --- |
| 0 – 60 | 5 | 1,784 |
| 60 – 110 | 16 | 896 |
| 110 – 160 | 19 | 653 |
| 160 – 220 | 18 | 680 |
| 220 – 300 | 13 | 721 |
| 300 – 500 | 20 | 556 |
| 전체 (sill) | 91 | 698 |

최단 거리 구간(0–60 km)에서 이미 반변량이 sill 을 넘고 거리 추세도 뚜렷하지 않다. 현재 14개 측점에서는 뚜렷한 공간 상관 구조가 확인되지 않는다. 다만 이를 순수 nugget 구조로 확정할 수는 없다. 최근거리 구간의 측점쌍이 5개뿐이고(경험 반변량도가 안정되려면 구간당 수십 쌍이 권장된다), 거리 추세의 유의 확률(0.086)도 91개 쌍을 독립 표본으로 본 값이라 과소평가되어 있다. 측점 하나가 여러 쌍에 반복해 들어가기 때문이다. 공간 구조의 유무는 측점을 늘려야 판정할 수 있다.

## 3.5 편각·복각 비대칭

표 8. 동일 측점 14개에서의 D/I 비교

| 양 | 값 |
| --- | --- |
| 편각 잔차 RMS | 26.42′ |
| 복각 잔차 RMS | 9.92′ |
| 관측된 비 D/I | 2.66 |
| 자기 원인이라면 예상되는 비 (F/H) | 1.64 |
| 복원 벡터가 예측하는 비 | 1.19 |

관측된 비 2.66 는 자기 원인에서 기대되는 값보다 크다. 다만 이 기대값(F/H)은 δX·δY·δZ 가 비슷한 분산을 갖는 등방 자기이상 가정에서만 성립한다. 실제 지각 자기이상은 지질구조·자화방향·잔류자화에 따라 방향성을 가질 수 있으므로, 비가 크다는 사실만으로 초과 오차의 크기를 특정할 수는 없다. 여기서 말할 수 있는 것은 편각 잔차가 복각 잔차보다 현저히 크며, 편각 측정·방위 기준 계통 오차의 가능성을 시사한다는 것까지다. 후보는 기준 마크의 진북 방위각 오차, 성과표 편각 값의 전사·환산 오류, 편각 환산 절차 오류이며 자료만으로는 구분되지 않는다.

## 3.6 자료 오류 가능성 검정

표 9. 자료 오류 가능성 점검

| 점검 | 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 좌표 오류 | 편각 민감도 북 -0.157′/km, 동 -0.052′/km | 배제 |
| 기준시점 환산 오류 | D 기울기 -6.13′/년, I 기울기 -0.05′/년 | 신호 없음 |
| 자료원 계통 차이 | 2019 야장 vs 성과표 p = 0.190 | 유의성 없음 |

좌표는 완전히 무관하다. 잔차 중앙값을 위치 오차로 설명하려면 128 km 가 틀려야 한다. CLAUDE.md 가 지적한 미원의 353 m 좌표 불일치는 편각으로 환산하면 0.055′ 로 무의미하다. 기준시점 환산 오류라면 편각과 복각 모두 각자의 영년변화 크기에 비례한 연도 의존이 남아야 하지만, 복각에는 신호가 전혀 없어 짝이 맞지 않는다.

## 3.7 종합

표 10. 편각 잔차 원인의 규모별 정리

| 원인 | 규모 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 지각 이상 벡터 성분 누락 | 약 8′ | 주원인 아님 · KPI 6′ 초과로 무시 불가 |
| 측정 잡음(정밀도) | — | 관계 확인되지 않음 |
| 미적합 지역 구조 | — | 공간 상관 확인되지 않음(표본 부족) |
| 측점별 편각 계통 오차 | 약 26′ 규모 | 우선 의심 — 직접 증거는 없음 |

# 4. 외부장(CYG) 자료 현황과 제약

표 11. 청양(CYG) 1분 자료 캐시 실측 현황

| 구간 | 일수 | 날짜 범위 |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 10일 | 2024-06-10 ~ 2024-06-19 |
| best-avail | 1826일 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
| quasi-def | 730일 | 2019-01-01 ~ 2020-12-30 |

CYG 자료는 보유하고 있고 실제로 사용 중이다. 2019 구간 78일은 야장 세션의 외부장 보정에 쓰였고, 2024년 6월 10일 표본은 일변동 규모를 재는 데 쓰였다. 적용이 막힌 것은 2022~25 성과표 구간뿐이며, 원인은 CYG 가 아니라 성과표에 있다.

lmm_build.py 의 load_survey_points() 는 성과표에 연도만 있으므로 관측 일자를 7월 1일로 대체한다. 실제로 성과표 유래 레코드의 월·일은 04-02, 04-12, 04-17, 04-26, 04-30, 05-01, 05-15, 05-27, 07-01, 09-05, 09-07, 09-12, 09-13, 09-20, 10-11, 10-24, 10-31 하나뿐이다. CYG 는 1분 자료인데 조회할 시각이 없고, 나아가 실제 관측 날짜조차 모르므로 해당 구간 자료를 내려받을 수도 없다.

표 12. 7월 1일 근사가 발생시키는 비용

| 영향 | 규모 |
| --- | --- |
| 영년변화(Core 층) 오차 — 실제 날짜가 ±4개월 어긋날 때 | ±0.7′ |
| External 층 — 보정 자체가 봉쇄 | 6.7′ (중앙값) ~ 13.2′ (최대) |

즉 날짜 근사는 기준장에는 거의 해롭지 않고 외부장 보정만 완전히 막는다. 법정으로는 지구물리측량 작업규정 제19조 제1항 제6호가 시각 동시 측정을 의무화하므로 2022~25 야장에는 시각이 있어야 하며, 성과표로 정리되는 과정에서 탈락한 것으로 판단된다.

웹 계산기가 ④ External 을 미적용으로 표시하는 것은 결함이 아니다. LMM 은 정온시 기준값 모형이므로 외부장 보정이 들어갈 자리는 예측 시점이 아니라 관측 성과를 정리하는 단계이다.

# 5. 2019 자료 단독 구축 가능성

2019 야장으로 쓸 수 있는 측점은 5개, 세션 8회이다(성산은 시각 미기입으로 제외). 배포용 모형 구축은 불가능하다.

표 13. 2019 자료 단독 구축의 제약

| 제약 | 내용 |
| --- | --- |
| 공간 분포 | 위도 34.63~36.73°N. 최북단 위로 약 209 km 구간에 측점 없음 |
| 자유도 | 1차 다항식 계수 3개에 자유도 2, 2차는 -1 |
| 이상치 배제 | robust_lstsq 최소 요구 표본 6개 미달 — 시그마 클리핑이 작동하지 않음 |
| 측점 구성 | 5개 중 남지·거제 2개가 최악 잔차 측점 |

다만 2019 자료는 방법론 검증에는 유효하다. 특히 NOC 공간투영 구현의 회귀 가드로 쓸 수 있다. 균일 V 근사를 쓴 기존 보정은 정온시 편각을 0.15′ 악화시키고 교란시 복각을 0.01′에서 4.39′로 악화시켰으므로, 새 구현이 같은 손상을 일으키지 않는지 확인하는 용도이다. 원자료 세션 산포가 최대 2.00′ 인 데 비해 보정량이 최대 5.22′ 이므로 검정력은 낮지만, 구현 오류를 잡는 값은 있다.

# 6. 시기간 대조 — 신규 검증 지표

2019 야장과 2022~25 성과표에 모두 존재하는 측점을 대조하였다. 값은 IGRF 잔차이므로 주자기장의 영년변화는 이미 제거되어 있다. 다만 잔차에는 IGRF 의 지역 모델오차·지각장·외부장·관측오차가 함께 남으므로 두 시기의 차이가 정확히 0 일 필요는 없다. 외부장 보정과 기준시점 처리, 관측절차·방위표지·장비가 모두 같다면 이 차이가 작은 값으로 수렴해야 한다는 뜻에서 검증 지표로 쓴다.

표 14. 겹치는 측점의 시기간 대조

| 측점 | 2019 (검증완료) | 2022~25 (미검증) | 편각 차 | 총자력 차 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 거제 | +25.21′ | +12.31′ | -12.90′ | +48.5 nT |
| 미원 | -24.34′ | -27.01′ | -2.68′ | +39.5 nT |
| 이원 | +14.79′ | +6.08′ | -8.71′ | -85.2 nT |

이 불일치는 두 가지로 설명 가능하고 대조만으로는 가려지지 않는다. 성과표 오류이거나, 성과표의 외부장 미보정이다. 2019 자료는 Kp>2 세션이 배제된 것이고 성과표는 무보정이며, 관측된 차이가 일변동 규모(편각 중앙 6.7′ / 최대 13.2′, 총자력 중앙 37.5 / 최대 68.4 nT)와 정확히 겹친다.

이는 오히려 유용하다. 야장을 확보해 External 을 적용한 뒤 이 세 측점의 시기간 차가 0 으로 수렴하면 원인은 외부장이고 External 이 작동한 증거가 된다. 차이가 그대로 남으면 성과표 오류가 확정된다. 지금까지 교차검증 외에는 External 의 성패를 판정할 지표가 없었으므로, 측점 3개짜리이지만 방향이 명확한 지표를 확보한 셈이다.

주의할 점으로, 남지·장흥은 성과표에 없어 시기간 대조가 원리적으로 불가능하다. 그런데 남지의 편각 잔차는 +39.0′ 로 두 번째로 크다. 검증 수단이 없는 측점이 최악 잔차를 갖고 있는 상황이다.

# 7. 향후 작업 순서

순서의 근거는 신호대잡음이다. CYG 로 제거할 수 있는 외부장 일변동은 편각 기준 6.7′ 인데 현재 미설명 잔차는 26′ 이다. 잡음이 신호의 5배인 상태에서 보정을 얹으면 개선 여부 자체를 판정할 수 없다. 실제로 균일 V 근사를 쓴 기존 시도는 교차검증 편각을 0.751°에서 0.858°로 악화시켰다.

표 15. 수정된 작업 순서

| 단계 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2022~25 야장 확보 및 관측시각 복원 | 완료 |
| 1 | 성과표 원본 감사 (야장 원시 판독값 대조) | 완료 — 불일치 방문 2건 제외 |
| 2 | External 포함 전체 재적합 | 완료 — 현재 표본에서는 개선 미확인 |
| 3 | 잔차 큰 측점 현장 재측정 · 방위표지 고정 | 판정기준상 다음 단계 |
| 4 | 측점 확충 후 교차검증 및 독립 표본 검증 | IGRF 대조는 ① Core 구현 확인용 |
| 5 | 지각 벡터 성분의 KPI 관점 재평가 | 예상 기여 7.8′ > KPI 6′ 이므로 필수 |

5단계를 생략해서는 안 된다. 3·4단계로 자료 계통 오차를 걷어내면 지각 벡터의 몫이 상대적으로 커지므로, 그 시점에서 격자 결측 처리와 해상도 한계를 함께 재검토해야 KPI 달성 가능성을 판정할 수 있다.

## 7.1 1단계 판정기준

표 16. 사전 판정기준. 현재 26′ 이므로 세 번째 구간에서 시작한다.

| 감사 후 편각 잔차 RMS | 판단 |
| --- | --- |
| 10′ 이하 | CYG 단계로 진행 |
| 10 ~ 20′ | 잔차 큰 측점만 현장 재측정 후 재판정 |
| 20′ 이상 | 모형 작업 중단, 방위 기준 재결정이 선행 |

## 7.2 검증에 관한 유의사항

IGRF 는 LMM 의 입력이므로 IGRF 와의 대조는 정확도 검증이 아니다. LMM − IGRF 는 정의상 보정층의 합이며, 이 문서 2.2절이 그것을 소수점까지 확인했다. IGRF 대조의 정당한 용도는 ① Core 층 구현 검증 하나이고 그것은 이미 통과했다. 정확도 검증은 교차검증, 적합에 쓰지 않은 hold-out 측점, 신규 캠페인 측점처럼 독립 표본이어야 한다.

또한 2단계에서 층을 따로 손보아서는 안 된다. Regional 은 Core 와 Crustal 이 남긴 것을 흡수하는 항이므로 자료가 바뀌면 계수와 최적 차수가 함께 바뀐다. 층별 순차 튜닝은 서로의 오차를 흡수한다.

# 8. 이 기록의 한계

· 표본이 작다. 편각 inlier 14개로는 어떤 상관도 통계적 유의성을 확보하기 어렵다. 3절 가설들의 기각은 엄밀히 말해 '확인 실패'이며, 실질적 근거는 규모 논거와 반변량도이다.

· KIGAM 격자에 자료 공백이 11,899칸(39 %) 있어 0 nT 로 채운 뒤 FFT 로 역산했다. 결측과 「이상 0」은 다른 뜻이고, 그 경계에서 생기는 인공 불연속에 파수영역 미분은 특히 민감하다. 이것이 가설 A 검증의 가장 큰 약점이며, 복원된 수평 성분과 예상 편각 기여값 자체에 왜곡이 있을 수 있다. 따라서 3.2절은 확정 검정이 아니라 탐색적 분석으로 읽어야 한다.

· 격자 간격 2.8 km 는 진폭의 상한이 아니라 해상 가능한 파장의 한계다. 즉 이 격자에도 수백 nT 값은 얼마든지 존재할 수 있으나, 측점 주변 수 km 이하의 단파장 국소 이상은 복원되지 않는다. 잔차 설명에 필요한 182 nT 규모의 국소 수평 성분이 실제로 있는지 여부는 현 자료만으로 판단할 수 없다.

· 반변량도의 최근거리 구간 측점쌍이 5개뿐이고, 거리 추세의 p 값은 91개 쌍을 독립으로 본 값이라 과소평가되어 있다. 공간 구조의 부재를 확정하는 근거로 쓸 수 없다.

· 측점별 편각 계통 오차라는 결론은 소거법으로 도달한 추론이며 직접 증거는 없다. 원본 대조와 현장 재측정으로만 확정된다.

· 잠정 전제로 성과에 일변화 보정이 적용되지 않았다고 가정하였다(ASSUME_NO_DIURNAL_CORRECTION). 실제 적용 여부는 미확인이다.

# 부록 A. 측점별 잔차

표 A1. 측점별 잔차. 잔차 D·I 및 예측 ΔD 는 arcmin, 지각 ΔF 와 잔차 F 는 nT. 잔차는 관측에서 IGRF 와 Regional 을 뺀 값이다.

| 측점 | 관측 | 지각 ΔF | 잔차 D | 잔차 I | 잔차 F | 예측 ΔD | inlier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 영천 | 1 | -40 | -66.2 | +7.3 | -49 | -4.0 | O |
| 여주 | 2 | -44 | -21.2 | +5.3 | +50 | -0.1 | O |
| 미원 | 3 | -63 | -20.4 | -0.9 | +20 | +1.2 | O |
| 성산 | 2 | -92 | -19.9 | +23.5 | -47 | +0.4 | O |
| 포천 | 1 | 0 | -9.7 | -1.1 | -88 | -1.1 | O |
| 순천 | 2 | -49 | -4.6 | +5.2 | -13 | +10.7 | O |
| 함양 | 1 | -76 | -3.6 | -1.7 | -313 | -8.9 | O |
| 장흥 | 1 | -165 | -0.0 | -1.2 | +54 | -9.4 | O |
| 삼척 | 2 | -69 | +7.6 | +32.4 | +2 | +4.8 | — |
| 양산 | 1 | -70 | +10.8 | -0.2 | +20 | -15.1 | O |
| 강화 | 2 | 0 | +19.5 | +0.7 | -26 | -2.1 | O |
| 거제 | 4 | -34 | +22.1 | -0.2 | -44 | +15.4 | O |
| 이원 | 4 | -86 | +24.3 | +24.7 | +133 | -2.3 | O |
| 상주 | 1 | 0 | +30.0 | -9.0 | +148 | +7.4 | O |
| 가야 | 2 | -148 | +36.4 | -2.6 | -336 | +1.3 | — |
| 남지 | 2 | -155 | +39.0 | -4.2 | -12 | +4.2 | O |

# 부록 B. 재현 방법

이 문서의 모든 수치는 다음 두 명령으로 재현된다.

python lmm_diagnose.py
python create_lmm_validation_report.py

lmm_diagnose.py 가 docs/data/lmm_diagnosis.json 을 생성하고, 문서 생성기가 그 JSON 만 읽는다. 수치는 문서에 하드코딩되지 않으므로 자료가 갱신되면 문서도 함께 갱신된다.