# 기존 절대관측 자료의 지역 자기장 모델(LMM) 투입 가능성 검토

2026년 10월 23일 · 지구자기장 측정 입지 선정 연구

국토지리정보원 1등 지자기점 관측망의 절대관측 자료를 한 표로 모아, 어느 자료를 지역 자기장 모델의 초기 구성요소로 쓸 수 있는지 판정했다. 판정 근거와 배제 사유를 함께 싣는다.

이 문서의 모든 수치는 산출 CSV 세 개에서 읽어 생성한다 — obs_archive_sessions.csv · lmm_intake_decision.csv · obs_timeseries_summary.csv. 자료가 갱신되면 문서도 따라간다.

# 1. 요지

관측망 30점의 절대관측 자료를 다섯 출처에서 모아 587행(세션·방문)으로 통합했다. 기간은 1984~2025년이다.

편각을 모델에 바로 넣을 수 있는 자료는 29개 방문 · 20개 측점이다. IGRF-14 편각 잔차 RMS는 22.9′다.

현재 모델이 쓰는 16개 측점에 없던 측점이 10개 더해진다 — 남해, 봉평, 부안, 서산, 설악, 순창, 제천, 청송, 청양, 춘양. 측점 수가 16에서 최대 26개로 늘어난다.

총자력은 19개 방문만 쓸 수 있고 잔차 RMS가 200 nT다. 현재 모델의 총자력 성능을 이 자료로 끌어올리기는 어렵다.

방문 대표값만 있는 자료 114개 방문은 «보조»로 분류했다. 세션 산포를 재지 못해 관측 정밀도를 확인할 수 없기 때문이며, 측점 10개가 여기에만 있다.

⚠ 이 표는 판정이고 투입이 아니다. 실제 투입은 중간보고 기준 버전(Midterm Baseline v1) 동결을 해제한 뒤의 별도 결정이다.

# 2. 통합한 자료 — 다섯 출처

절대관측 측정값(편각 D·복각 I·총자력 F)을 담은 자료가 다섯 갈래로 흩어져 있었다. 측점마다 시기별 변동을 보려면 그때마다 다섯 파일을 다시 열어야 했고, 같은 관측이 두 출처에 겹쳐 실리는 일도 있었다. 하나로 모았다.

표 1. 통합한 다섯 출처

| 출처 | 단위 | 기간 | 행 | 측점 | 담긴 것 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지자기 점조서 관측이력 | 방문 | 1984~2025 | 180 | 30 | 측점마다 1984년부터의 관측이력. 가장 긴 시계열 |
| '10~'19년 지자기점 관측현황 | 방문 | 2010~2025 | 33 | 30 | 방문 대표값. 관측 여부(ㅇ)로 연도를 센 자료 |
| 2012~2016 절대관측 원자료 | 세션 | 2012~2016 | 151 | 25 | 세션별 원시 판독값·분 단위 시각·참방위각 |
| 2019~2025 야장 | 세션 | 2019~2025 | 197 | 17 | 세션별 원시 판독값 역산·분 단위 시각 |
| 지자기측량 성과정리(22~25) | 방문 | 2022~2025 | 26 | 15 | 실측 좌표·표고. 가장 최근 성과 |

통합 결과 587행이며, 같은 (측점, 연도)가 여러 출처에 겹치는 것을 정리하면 192개 방문이 된다. 측점은 30개로 관측망 전체를 덮는다.

⚠ 출처 두 곳이 같은 관측을 다르게 적은 방문이 192개 있다. 정보량이 많은 쪽을 택했고 어긋난 내용은 판정표의 「출처불일치」 열에 남겼다 — 이 어긋남 자체가 전사 오류의 신호다.

# 3. 판정 기준 — 네 관문

성분(편각·복각·총자력)마다 따로 판정한다. 한 방문의 편각은 쓸 수 있고 총자력은 못 쓰는 경우가 많기 때문이다.

표 2. 네 관문

| 관문 | 묻는 것 | 기준 | 통과 못 하면 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 중복 | 같은 관측이 여러 출처에 겹쳤는가 | 정보량이 많은 출처를 택한다(세션·시각·좌표가 있는 쪽) | 택하지 않은 쪽의 값 차이를 기록 |
| 2 좌표 | 그 관측의 좌표를 아는가 | 관측망 좌표와 5 km 이내이거나 이설 이력으로 설명 | 불가 — 다른 자리의 자료를 그 측점에 넣게 된다 |
| 3 세션 | 블런더를 뺀 유효 세션이 충분한가 | 세션 자료는 3회 이상 | 보류(세션 부족) 또는 보조(방문 대표값) |
| 4 잔차 | IGRF-14 잔차가 상식 범위인가 | 편각·복각 60′ 이내 · 총자력 400 nT 이내 | 불가 — 모형 문제가 아니라 자료 문제다 |

관문 2가 결정적이다. 2015년 제천 자료는 파일 머리글 좌표가 장흥의 것(거리 0 km)인데, 편각 잔차만 보면 −11.7′로 멀쩡해 보였다. 좌표를 보지 않으면 다른 자리의 자료를 제천에 넣는다.

블런더는 방문 안에서 중앙값에서 크게 벗어난 «한 세션»을 말한다. 편각·복각 20′, 총자력 300 nT를 문턱으로 쓰고, 통합 587행 중 편각 4행이 범위 밖으로 표시됐다. 블런더는 지우지 않고 표시만 한다 — 원자료를 버리면 나중에 되짚을 수 없다.

# 4. 판정 결과

표 3. 성분별 판정 (방문 수)

| 성분 | 투입 | 보조 | 별도측점 | 보류 | 불가 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 편각 D | 29 | 114 | 35 | 6 | 8 |
| 복각 I | 31 | 116 | 35 | 5 | 5 |
| 총자력 F | 19 | 108 | 35 | 5 | 25 |

투입 — 모델에 바로 넣을 수 있다

보조 — 방문 대표값. 세션 산포 미확인

별도측점 — 이설 이전. 다른 표석으로 다뤄야 한다

보류 — 세션 부족 또는 출처 간 큰 불일치

불가 — 좌표·잔차 문제

편각 투입분의 IGRF-14 잔차 RMS는 22.9′다. 대조로, 2019년 야장은 25.2′이고 2022~2025년 성과는 33.4′다 (문서 12-F·13절). 즉 이 자료의 편각 품질은 현재 모델이 쓰는 자료와 같은 수준이거나 그보다 낫다.

⚠ 총자력은 다르다. 투입 가능분만 모아도 잔차 RMS가 200 nT이고, 범위 밖·과대 잔차로 배제된 방문이 25개다. 총자력 목표치를 이 자료로 달성할 수는 없다.

# 5. 편각 투입 가능 방문

표 4. 편각 투입 가능 29개 방문

| 측점 | 연도 | 출처 | 세션 | 편각 잔차 | 복각 잔차 | 총자력 잔차 | 복각 | 총자력 | 현 모델 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 가야 | 2015 | 원자료 12~16 | 6 | -8.0′ | 2.9′ | -231 | 투입 | 투입 | 있음 |
| 강화 | 2013 | 원자료 12~16 | 5 | 56.0′ | -2.8′ | -469 | 투입 | 불가 | 있음 |
| 남해 | 2013 | 원자료 12~16 | 4 | 15.8′ | 9.8′ | 968 | 투입 | 불가 | 없음 |
| 미원 | 2013 | 원자료 12~16 | 4 | 40.8′ | 4.1′ | -182 | 투입 | 투입 | 있음 |
| 미원 | 2019 | 야장 19~25 | 3 | -23.7′ | 2.9′ | -58 | 투입 | 투입 | 있음 |
| 봉평 | 2012 | 원자료 12~16 | 3 | 12.9′ | -1.6′ | -425 | 투입 | 불가 | 없음 |
| 봉평 | 2015 | 원자료 12~16 | 6 | -1.7′ | 2.1′ | -107 | 투입 | 투입 | 없음 |
| 부안 | 2013 | 원자료 12~16 | 5 | -0.1′ | 7.0′ | 748 | 투입 | 불가 | 없음 |
| 부안 | 2020 | 야장 19~25 | 5 | -0.8′ | 9.0′ | 274 | 투입 | 투입 | 없음 |
| 부안 | 2025 | 야장 19~25 | 6 | -5.6′ | 8.5′ | 306 | 투입 | 투입 | 없음 |
| 상주 | 2013 | 원자료 12~16 | 5 | 2.0′ | -4.2′ | 675 | 투입 | 불가 | 있음 |
| 상주 | 2020 | 야장 19~25 | 3 | 31.4′ | -4.9′ | 158 | 투입 | 투입 | 있음 |
| 상주 | 2025 | 야장 19~25 | 6 | 30.2′ | -6.5′ | 124 | 투입 | 투입 | 있음 |
| 서산 | 2013 | 원자료 12~16 | 4 | 5.0′ | 53.0′ | -499 | 투입 | 불가 | 없음 |
| 설악 | 2012 | 원자료 12~16 | 4 | 21.2′ | -9.7′ | -660 | 투입 | 불가 | 없음 |
| 순창 | 2013 | 원자료 12~16 | 5 | -11.6′ | -5.4′ | 1,018 | 투입 | 불가 | 없음 |
| 순천 | 2020 | 야장 19~25 | 6 | -10.9′ | 13.2′ | -168 | 투입 | 투입 | 있음 |
| 언양 | 2024 | 야장 19~25 | 6 | -29.3′ | -0.1′ | -139 | 투입 | 투입 | 있음 |
| 영천 | 2020 | 야장 19~25 | 3 | -17.5′ | 2.0′ | -50 | 투입 | 투입 | 있음 |
| 장흥 | 2019 | 야장 19~25 | 6 | -33.5′ | 21.5′ | -130 | 투입 | 투입 | 있음 |
| 제천 | 2012 | 원자료 12~16 | 4 | 34.0′ | 0.1′ | -293 | 투입 | 투입 | 없음 |
| 청송 | 2014 | 원자료 12~16 | 6 | 1.4′ | -4.8′ | 7,001 | 투입 | 불가 | 없음 |
| 청양 | 2013 | 원자료 12~16 | 5 | -4.7′ | -1.7′ | 342 | 투입 | 투입 | 없음 |
| 춘양 | 2012 | 원자료 12~16 | 4 | 4.6′ | -6.5′ | 74 | 투입 | 투입 | 없음 |
| 춘양 | 2015 | 원자료 12~16 | 5 | 2.6′ | -6.9′ | -70 | 투입 | 투입 | 없음 |
| 포천 | 2020 | 야장 19~25 | 3 | 0.3′ | -6.3′ | -106 | 투입 | 투입 | 있음 |
| 함양 | 2013 | 원자료 12~16 | 4 | 17.4′ | 136.8′ | 488 | 불가 | 불가 | 있음 |
| 함양 | 2020 | 야장 19~25 | 3 | -22.1′ | 3.8′ | -227 | 투입 | 투입 | 있음 |
| 함양 | 2025 | 야장 19~25 | 6 | 48.6′ | 3.8′ | -327 | 투입 | 투입 | 있음 |

현재 모델 16개 측점에 없는 측점 10개 — 남해, 봉평, 부안, 서산, 설악, 순창, 제천, 청송, 청양, 춘양.

이미 있는 측점 10개 — 가야, 강화, 미원, 상주, 순천, 언양, 영천, 장흥, 포천, 함양. 같은 측점의 다른 시기 자료이므로 시기 간 대조에 쓴다.

# 6. 측점별 시계열 변동

IGRF-14 잔차는 영년변화가 빠진 양이다. 같은 표석을 다시 재면 잔차가 같아야 하므로, 방문 사이에 잔차가 흔들리면 그 측점이나 그 방문에 문제가 있다는 뜻이다. 이설 전후는 다른 표석이므로 이설 이전 방문은 산포 계산에서 뺐다.

표 5. 측점별 잔차 변동 — 편각 잔차 폭이 큰 순서

| 측점 | 방문 | 이설전 | 기간 | 편각 잔차 중앙 | 편각 잔차 폭 | 총자력 잔차 중앙 | 총자력 잔차 폭 | 같은 날 산포 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 거제 | 7 | 0 | 2002~2024 | 10.0′ | 415.8′ | 4 | 3,494 | 0.82′ |
| 남양 | 13 | 0 | 1984~2016 | 2.6′ | 157.6′ | 13 | 964 | 4.65′ |
| 영천 | 6 | 3 | 2005~2024 | -17.5′ | 152.5′ | -81 | 158 | 14.24′ |
| 언양 | 7 | 3 | 2005~2024 | -22.4′ | 135.7′ | -83 | 1,074 | 4.95′ |
| 화천 | 6 | 0 | 1999~2018 | 13.3′ | 106.4′ | -129 | 1,104 | 6.68′ |
| 순천 | 8 | 2 | 2002~2025 | -9.1′ | 85.7′ | -85 | 1,513 | 9.21′ |
| 함양 | 7 | 0 | 2006~2025 | 4.1′ | 77.3′ | -244 | 883 | 1.14′ |
| 부안 | 9 | 0 | 2000~2025 | -5.6′ | 75.5′ | 306 | 474 | 2.04′ |
| 미원 | 8 | 0 | 1999~2024 | -2.3′ | 69.9′ | -30 | 275 | 1.61′ |
| 삼척 | 7 | 3 | 2004~2024 | 3.8′ | 66.8′ | -33 | 246 | 11.30′ |
| 성산 | 6 | 0 | 2006~2025 | -50.8′ | 64.0′ | 19 | 516 | - |
| 와도 | 5 | 0 | 2003~2018 | -11.2′ | 59.9′ | 181 | 332 | 29.87′ |
| 가야 | 6 | 0 | 2005~2024 | -1.0′ | 50.2′ | -198 | 531 | 1.26′ |
| 제천 | 6 | 0 | 2002~2015 | -3.0′ | 45.7′ | 4 | 5,326 | 11.13′ |
| 강화 | 8 | 5 | 1999~2024 | 17.4′ | 41.8′ | -29 | 463 | 22.20′ |
| 상주 | 8 | 0 | 1999~2025 | 5.7′ | 33.0′ | 162 | 551 | 5.83′ |
| 포천 | 8 | 5 | 1999~2025 | -8.7′ | 31.3′ | -96 | 27 | 4.95′ |
| 조도 | 4 | 0 | 2002~2014 | 42.9′ | 27.3′ | 191 | 178 | - |
| 설악 | 5 | 0 | 2002~2012 | 11.5′ | 22.8′ | -196 | 584 | 13.57′ |
| 남지 | 5 | 0 | 2005~2019 | 10.4′ | 21.5′ | -109 | 217 | 1.46′ |
| 서산 | 4 | 0 | 2007~2018 | 4.1′ | 20.9′ | 152 | 731 | 1.25′ |
| 여주 | 8 | 4 | 1999~2025 | -24.6′ | 17.7′ | -18 | 552 | 12.02′ |
| 봉평 | 6 | 0 | 2002~2015 | 11.3′ | 15.7′ | -73 | 669 | 12.53′ |
| 이원 | 7 | 0 | 2005~2024 | 4.5′ | 15.6′ | 19 | 346 | 1.26′ |
| 춘양 | 5 | 0 | 2005~2015 | 2.1′ | 10.5′ | 74 | 250 | 10.15′ |
| 남해 | 4 | 0 | 2002~2013 | 10.1′ | 8.9′ | -364 | 1,374 | 5.55′ |
| 장흥 | 4 | 0 | 2006~2019 | -25.8′ | 8.8′ | -247 | 302 | 0.89′ |
| 청송 | 5 | 0 | 2005~2018 | 3.6′ | 7.2′ | -72 | 7,184 | 7.18′ |
| 순창 | 4 | 1 | 2006~2013 | -14.2′ | 5.0′ | 357 | 960 | 3.40′ |
| 청양 | 6 | 2 | 2000~2018 | -1.6′ | 4.9′ | 8 | 415 | 2.65′ |

편각 잔차 폭이 60′를 넘는 측점이 11개다 — 거제 416′, 남양 158′, 영천 153′, 언양 136′, 화천 106′, 순천 86′, 함양 77′, 부안 76′, 미원 70′, 삼척 67′, 성산 64′.

같은 표석에서 잰 값의 잔차가 이만큼 벌어지는 것은 영년변화로 설명되지 않는다. 방문마다 달라지는 방위표지 기준이 주된 후보이며, 이 진단은 2026년 8월 재방문 감사가 방위표지 재설정으로 특정한 것과 같은 방향이다.

반대로 편각 잔차 폭이 20′ 이내인 측점이 9개 있다 — 남해, 봉평, 순창, 여주, 이원, 장흥, 청송, 청양, 춘양. 이 측점들은 시기를 가로질러 일관되므로 모델의 공간 구조를 결정하는 데 가장 믿을 만한 자료다.

# 7. 배제한 자료와 사유

표 6. 편각 배제 14개 방문

| 측점 | 연도 | 출처 | 판정 | 사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 거제 | 2019 | 야장 19~25 | 보류 | 유효 세션 2 |
| 남지 | 2019 | 야장 19~25 | 보류 | 유효 세션 2 |
| 삼척 | 2016 | 원자료 12~16 | 보류 | 출처 간 큰 불일치 — D 관측현황 10~19 44.1′, I 관측현황 10~19 58.7′ |
| 언양 | 2016 | 원자료 12~16 | 보류 | 출처 간 큰 불일치 — D 점조서 145.5′ |
| 와도 | 2012 | 원자료 12~16 | 보류 | 유효 세션 2 |
| 이원 | 2019 | 야장 19~25 | 보류 | 유효 세션 2 |
| 거제 | 2014 | 원자료 12~16 | 불가 | 잔차 +421 과대 |
| 남양 | 2016 | 원자료 12~16 | 불가 | 잔차 -121 과대 |
| 부안 | 2023 | 성과표 22~25 | 불가 | 잔차 +64 과대 |
| 순천 | 2013 | 원자료 12~16 | 불가 | 잔차 +70 과대 |
| 영천 | 2024 | 성과표 22~25 | 불가 | 잔차 -82 과대 |
| 제천 | 2015 | 원자료 12~16 | 불가 | 좌표 오염 — 머리글이 다른 측점의 것 — 머리글 좌표가 장흥과 0.00 km · 같은 파일 전자력도 66,38x |
| 조도 | 2014 | 관측현황 10~19 | 불가 | 잔차 +69 과대 |
| 화천 | 2012 | 원자료 12~16 | 불가 | 잔차 +94 과대 |

이설 이전 관측 35개 방문은 좌표가 설명되지만 «별도측점»으로 뒀다. 폐지된 다른 표석에서 잰 자료라 같은 측점으로 묶으면 안 되고, 모델에 넣으려면 측점 식별자를 분리해야 한다.

# 8. 더 검토해야 할 사항

양식 복사 오염을 칸마다 따로 확인해야 한다. 측점명·좌표·총자력이 서로 다른 방식으로 오염돼 있었다 — 측점명은 파일명으로, 좌표는 관측망 대조로, 총자력은 범위 검사로 각각 걸러야 한다.

방문 대표값 자료의 정밀도를 확인할 길이 없다. 점조서 관측이력은 114개 방문을 담지만 세션 산포가 없어 «보조»에 머문다. 원 야장이 확보되면 세션으로 승격할 수 있다.

총자력 잔차가 큰 원인을 가리지 못했다. 단위·기기·기록 위치 가운데 무엇인지 확인해야 하고, 그 전까지 총자력은 투입 가능분만 쓴다.

이설 이전 관측을 측점 식별자 분리로 되살릴 수 있다. 이설 전후를 다른 측점으로 두면 과거 자료가 공간 구조 결정에 기여한다.

외부장 보정의 공간 투영이 남아 있다. 관측소 한 곳의 편차를 전국에 같이 적용하는 근사는 거리가 멀면 성립하지 않는다.

편각 잔차 폭이 큰 측점의 방위표지 기준을 현장에서 재확인해야 한다. 표 5에서 폭이 큰 측점이 재확인 1순위다.